32路视频光端机

产品简介：
    TBC-SFU32V-S20T/R数字视频光端机可实现在一芯光纤上传输32路正向视频，采用数字对称复用/波分复用及千兆光纤传输技术，将视频信号在单芯光纤上实时同步、无失真、高质量地传输。提供视频、双向数据、双向音频、E1以及100M以太网信号传输，完全满足系统大规模联网时，仅使用一芯光纤传输多种业务的需要。

应用场合：

监控中心(分控)互连；智能交通系统(ITS)

高速公路视频监控系统；收费站视频监控系统

闭路电视工业监视；安防系统；智能楼宇/智能小区监控

产品特点：

一芯光纤实现多种业务综合接入传输,最大限度的提升网络利用率

非压缩视频

双向音频/数据（RS-232/422/485可选）

E1传输；100M以太网

非压缩视频传输标准超过EIA RS-250C短程视频传输要求；

自动兼容PAL、NTSC、SECAM多种视频制式；

全数字、无压缩、无损伤、无延迟传输

结构紧凑，安装简便，即插即用；

强大的网管功能：设备自身告警监控、多级用户权限设置、地图、报警联动、日志查询（报警日志、设备日志、操作日志）。

8位或10位PCM数字视频编码及无压缩式视频传输

支持任意高分辨率视频信号

SMT 表面贴装工艺；无电磁、射频及地电流干扰

电源、链路、视频等参数状态指示的LED，可监视系统的运行状况

自适应技术，过载保护，自动恢复，使用时无需进行现场的电气或光学调节

支持视频无损再生中继

千兆光纤传输，大容量、易升级

工业级设计，模块化设计使设备可靠灵活

可选的网络管理功能；支持点对点、级联方式

独立式或集中式机架安装；用户可定制

技术参数

产品技术指标

■ 视频指标

输入输出电平：1Vp-p

输入输出阻抗：75Ω

微分增益：<1% (典型值)

微分相位：<1°(典型值)

加权信噪比：>70dB

视频带宽：2Hz～8MHz

抽样频率：16MHz

量化等级：8/10bit

信号制式：PAL/NTSC/SECAM

色亮度延时差：10ns

色亮度增益差：+/-10%

■ 数据指标

物理接口：工业端子

传输速率：0～115.2Kbps

误 码 率：<10-9

数据格式：RS-232/RS-485可选

工作方式：半双工/全双工可选

■ 音频指标（可选接口）

输入电电压：1Vp-p

输出入阻抗：600Ω，非平衡

音频带宽：10Hz～20kHz

抽样频率:8KHz

■ 话路指标（可选接口）

接口形式：    自动（FXS）、交换（FXO）

取样频率：    8KHz

编码：        A律

比特率：      64Kbit/s

环路最大阻抗：2000Ω

有效传输带宽：300－3400HZ/600Ω

空闲信道噪声：＜－67dB

铃流电压：    25±3Hz，75±15V

净衰减频率：  满足ITU-T建议要求；

空闲话路噪声：不超过-65dBm0p

路际串话：    不超过-65dBm0

振幅特性：    满足ITU-T建议要求

总失真：      满足ITU-T建议要求

■ 开关量指标（可选接口）

物理接口：工业端子

输入信号：任意有源或无源报警、开关量信号输入，支持TTL、或无源开关、按钮

输出信号：任意有源或无源报警、开关量信号输出，支持TTL、或继电器触点输出

注意：开关量只能接入5V以下信号或无源开关，输出端用来驱动外接控制器，再控制高压设备

■ 光路指标

光接口：FC/PC(SC,ST接口可选) 默认FC/PC接口

传输距离：20km(基本型)(40km,60km,80km可选)

■ 供电条件

-48VDC：供电范围-36V~-72V，纹波要求≤240mVp-p

220VAC：供电范围110V~265V，50Hz

功耗：整机小于3W

■ 环境要求

工作环境：

环境温度：-10℃～55℃

相对湿度：≤90%(无冷凝)

大气压力：86~106KPa

储存环境：

环境温度：-20～80℃

相对湿度：≤95%

尺寸大小：230x160x43mm