光纤跳线

产品简介：

光纤跳线是指光缆两端都装上了连接器插头，用来实现光路活动连接，一端装有插头则称为尾纤，光纤连接器接头连接类型有FC,SC,ST,LC,MU,E2000等。端面接触方式有PC,UPC,APC型，两端连接类型或接触面不同的跳线，称为转接线，我司采用先进技术和设备，进行规范化生产，产品质量优良。

产品特点：

- 插入损耗低

- 回波损耗高

- 重复性，互换性好

- 高可靠性与稳定性

- 产品应用：

- (1)电信网。

- (2)测试设备。

- (3)光纤CATV.

- (4)数据传输。

- (5)宽带网。

- 产品参数：

| 连接器类型 | FC,SC,ST,LC,MU,E2000等 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 端面类型 | PC | UPC | APC |
| 插入损耗(dB) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.30 |
| 重复性(dB) | ≤0.20 |  |  |
| 互换性(dB) | ≤0.20 |  |  |
| 回波损耗(dB) | ≥50(SM) | ≥50(SM) | ≥60(SM) |
| 光纤类型 | Corning SMF-28TM, 9/125μm SM, and 50/125μm or 62.5/125μm MM |  |  |
| 工作温度(℃) | -40~+80 |  |  |
| 插拔次数 | ＞1000 times |  |  |
| 储存温度(℃) | -40~+85 |  |  |
| 工业标准 | Telcordia GR-326-CORE |  |  |