## 32路电话光端机

产品简介：

TCE-DH6832系列PCM电话光端机采用国际最先进的PCM设计方案，通话效果可达广播级质量。

该系列PCM电话光端机可使用一根光纤同时传输1至32路电话，是一种可靠性高、性价比好的远距离传输设备。

产品特点：

- 提供1-32路电话接口（可根据用户需求定制）

- 语音接口支持来电显示和提供反极信号

- 体积小，造型美观，安装操作方便

- 完善的状态显示功能，便于维护管理

- 适应多种电源环境-48VDC或220AC

产品参数：

电话

电话通道数1-128

FXS

振铃电压：75V

振铃频率：25HZ

FXO

二线输入阻抗：600Ω（摘机）

回损：40dB

振铃检测电压：35V

参数：

振铃检测频率：17HZ-60HZ

二线输入阻抗：600Ω（摘机）

回损：40dB

电话接口 RJ11

以太网

速率：10/100BASE-T

接口类型：RJ45

光接口

类型：FC、ST可选

波长：1310/1550nm

传输介质：单模、多模可选

发射功率：-12dbm- +3dbm

接收灵敏度：-30dbm~-20dbm

电源：

发送5A 5VDC

接收5A 5VDC

平均无故障时间：（MTBF＞10万小时

功耗：25w

环境

操作温度：-20℃—75℃

存储温度：-40℃—85℃

湿度：0-95%

16路：长482mm 宽135mm 高45mm

32路：长482mm 宽135mm 高65mm

64路：长482mm 宽165mm 高80mm

128路：长482mm 宽165mm 高150mm

工作状态指示灯

1-32为每路电话指示，电话不摘机时灯为灭，电话摘机灯为亮；

LINK为光链路指示灯，光纤链路断开时灯熄灭，光纤链路连上时灯亮PWR为电源指示灯，通电时亮，不通电为灭。