64路电话光端机

产品简介:
  TCE-DH6864系列64路电话光端机是用光纤远距离传输64路电话的光纤传输设备。该设备采用了超大规模集成电路设计，外观简练，具有易于安装调试，免维护，性能稳定等优点，适用与各大通信运营商、部队，府及企事业单位；设备配置灵活，采用155M带宽传输，可以选配100M线速以太网，V.35等接口。

电话光端机可以通过光缆直接传输可提供64路电话，组网方式为点对点，支持FXO、FXS方式。解决了边缘客户的电话传输问题。该设备采用的专用数字复接芯片功能强大，它将设备中的数字逻辑功能几乎全部集成，从而显著提高了产品的性能并降低了成本。该设备整机性能优良，工作稳定可靠，功耗低，集成度高，体积小，易于安装维护。

技术参数：

| 光纤接口（单纤/双纤） 波长： 单模1310nm/1550nm； 多模850nm/1310nm 光纤：多模，单模 发送功率： -9dBm/-5dBm 传输长度：多模2公里 单模40、60、120公里 接收灵敏度：优于-37dBm（BER<e-11） 接收动态范围：>27dB 连接方式：FC 电话接口板-用户及环路接口 语音接口：话路特性符合《邮电部电话交换设备总技术规范》 阻抗：600Ω 插入损耗：-3±0.75dB 频率特性：300～3400Hz(-0.6～3dB) 衡重杂音：≤63.7dBmop 串音衰耗：≥65dB 用户线环路电阻：小于3KΩ（包括话机） 馈电电压：48V； 馈电电流：20~50mA； 铃流：AC90正负15V 以太网接口 接口速率：支持10/100M自适应接入 传输速率：支持纯2M及透明传输纯10M两种，根据用户 实际需要可自行选择 双工模式：支持半双工、全双工模式 物理接口：RJ45 完全符合IEEE802.3局域网协议标准 | 二/四线音频接口 阻抗：200Ω 680Ω¦¦0.1μF 四线AD增益：14dB（可调） 四线DA增益：-2 dB（可调） 四线AD频率特性：-0.2 - 0.2dB 四线DA频率特性：-0.2 - 0.2dB 二线AD频率特性：-0.2 - 0.2dB 二线DA频率特性：-0.2 - 0.2dB（可调） 回损：40dB 平 衡 度：70dB 共模抑制比：70dB 电源抑制比：30dB 空闲信道噪音：≥65dB 环 阻：600Ω V.24接口 接口类型：V.24异步 速率：0 –19.2Kbps V.35接口 接口类型：V.35 同步 速率：Nx64Kb/s（N =1-15） 时钟方式：DCE E1接口： 标准E1接口，符合ITU-T G.703、G.704建议： 比特率：2048Kbps±50ppm 码型：HDB3 接口阻抗：75Ω 接口特性：满足G.703、G.742和G.823标准 帧结构：无帧结构 电源: 220V/-48V可选 |
| --- | --- |