1路+1路反向RS485数据视频光端机

产品简介：

TCE-SF1V1FD-S20T/R系列数字视频光端机具有功能齐全的全数字视频光纤传输设备，在一根光纤上可同时传输1路高品质（8Bit或10Bit）非压缩视频信息和1路控制信号，可选音频、数据、开关量。本产品现场接线方便，不需要进行任何光电调整；具有电源、光路和数据环路指示；可选独立桌面式安装和模块式机架密集安装两种结构形式。TBC系列数字光端机产品主要用于远距离光纤传输监控系统,如安防监控、高速公路、电子警察、自动化、智能小区、海关、电力、水利、石油、化工等诸多领域。

光学特性：

| 光纤类型 /参数 | 光纤接口类型 | 发射波长nm | 发射功率dBm | 接收灵敏度dBm | 光饱和度dBm | 光损耗dBm/km | 传输距离km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多模 | SC/FC | 850 | -18.5~-14 | -35 | -8 | 2 | 0~2 |
|  | SC/FC | 1310 | -19.5~-16 | -36 | -9 | 1 | 0~3 |
| 单模 | SC/FC | 1310 | -15~-10 | -34 | -8 | 0.5 | 0~20 |
|  | SC/FC | 1310 | -12~-5 | -36 | -3 | 0.5 | 0~40 |
|  | SC/FC | 1550 | -5~0 | -38 | 2 | 0.25 | 0~60 |

产品特点：

8或10位数字编码及无压缩式视频传输；支持任何高分辩率视频信号； 5Hz-10MHz 视频通道；自动兼容 PAL 、NTSC 、SECAM 视频制式带 APC 电路，输出光功率恒定，动态范围大；使用过程中无需停机维护，可带电热插拔；千兆光纤传输，大容量，易升级；电源和其它参数状态指示的 LED 可监视系统的运行状况；支持视频无损再生中继；先进自适应技术，使用时无需进行现场的电气或光学调节；工业级模块化设计使设备可靠灵活； 可自动恢复过载保护；独特全内置电源设计

详细参数

| 适用环境：安防系统，电视医疗，高保真视频电视电话会议，楼宇实时监控控制系统，智能交通监控系统（ITS），远程多媒体教学/ 校园监控，长距离广播电视传输系统 光纤特性：光接口：SC/FC/ST 波长：单模1310nm/1550nm；多模850nm/1310nm 光纤：多模、单模；发送功率：-9dBm/-5dBm 传输长度：0-100km；接收灵敏度：优于-36dBm 特点：可根据用户需求定制为不同的接口类型。 视频特性: 视频接口数：1路视频 视频接口形式：BNC 视频输入/ 输出阻抗: 75Ω不平衡) 视频输入/ 输出电压: 1VP - P(峰- 峰值) 视频带宽：8MHz 视频采样：15MHz高速采样 微分增益：（10%-90%APL）DG <1%( 典型值) 微分相位：（10%-90%APL）DP <0.7o( 典型值) 视频信噪比(加权)：S/N ≥ 70dB （最大光学链路损耗时） | 数据特性： 数据通道数：1路反向数据 数据接口端子：标准工业接线端子或RJ45 接口信号：RS-232、RS-422、RS-485 、曼码/ Biphase、开关信号；接口特性：满足ITU-T V.24标准 连接方式：DCE ；码速率：0～256Kbps 音频特性： 音频通道数：1路双向音频（可选） 每通道带宽：20Hz~20KHz ；采样频率：96KHz 量化等级：24bit；输入阻抗（Line-in）：47KΩ/非平衡 输出阻抗（Line-out）：10KΩ非平衡 标称输入输出电平：2Vp-p；总谐波失真：0.1%（典型值 非平衡加权信噪比：75dB（典型值）） 开关量接口参数： 响应时间：<0.5ms 开关接口：光MOS继电器350V/120mA 环境温度：-30 ℃～75 ℃；贮存温度：-40 ℃～85 ℃ 相对湿度：0～95% (无冷凝结)；物理接口：RJ45 尺寸大小：独立式(225mmX 200mmX40mm) 尺寸大小：插卡式(标准2U集中管理机架) 额定供电电压：AC220V/50Hz；误码率：≤10-9 内部电源功耗：1.5 W；MTBF：≥105 小时 |
| --- | --- |

订购信息

| 型号 | 规格说明 |
| --- | --- |
| TCE-SF1V-S20T/R | 1路视频 单模单纤20km FC |
| TCE-SF1V1FD-S20T/R | 1路视频+1路反向数据 单模单纤20km FC |

①表示视频信号路数

②表示数据信号路数，D为正向数据，d为反向数据

③表示音频信号路数，A为正向音频,a为反向音频

④表示开关量路数，K为正向开关量，k为反向开关量

⑤E表示以太网接口

⑥T表示电话接口

⑦SM表示单模，MM表示多模

⑧光纤接口，FC，SC可选

⑨C表示机架插卡式，E表示独立