2路数字视频光端机

产品简介：

TCE-SF2V-S20T/R系列数字视频光端机是具有一系列功能齐全的全数字视频光纤传输设备，在一根光纤上可同时传输2路高品质（10Bit）非压缩视频信息和1路控制信号，可选音频、数据、开关量、以太网信号、E1及电话。本产品现场接线方便，不需要进行任何光电调整；具有电源、光路和数据环路指示；可选独立桌面式安装和模块式机架密集安装两种结构形式。TBC系列数字光端机产品主要用于远距离光纤传输监控系统,如安防监控、高速公路、电子警察、自动化、智能小区、海关、电力、水利、石油、化工等诸多领域。

光学特性：

| 光纤类型 /参数 | 光纤接口类型 | 发射波长nm | 发射功率dBm | 接收灵敏度dBm | 光饱和度dBm | 光损耗dBm/km | 传输距离km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多模 | SC/FC | 850 | -18.5~-14 | -35 | -8 | 2 | 0~2 |
|  | SC/FC | 1310 | -19.5~-16 | -36 | -9 | 1 | 0~3 |
| 单模 | SC/FC | 1310 | -15~-10 | -34 | -8 | 0.5 | 0~20 |
|  | SC/FC | 1310 | -12~-5 | -36 | -3 | 0.5 | 0~40 |
|  | SC/FC | 1550 | -5~0 | -38 | 2 | 0.25 | 0~60 |

- 产品特点：

10 位数字编码及无压缩式视频传输；支持任何高分辩率视频信号；5Hz-10MHz视频通道； 自动兼容 PAL 、NTSC 、SECAM 视频制式;

带APC 电路，输出光功率恒定，动态范围大；在光功率允许范围内视频质量与传输距离无关;

支持视频、数据、音频的并行传输，双向/单向可选;

使用过程中无需停机维护，可带电热插拔;

千兆光纤传输，大容量，易升级；

电源和其它参数状态指示的 LED 可监视系统的运行状况;

支持任何高分辨率视频信号；支持视频无损再生中继;

支持RS232/RS485/RS422或曼彻斯特码;

先进自适应技术，使用时无需进行现场的电气或光学调节;

工业级模块化设计使设备可靠灵活；可自动恢复过载保护；独特全内置电源设计；台式、壁挂式、19英寸1U机架式或4U插卡式；支持用户定制

适用环境：

安防系统，电视医疗，高保真视频电视电话会议，楼宇实时监控控制系统，智能交通监控系统（ ITS），远程多媒体教学 / 校园监控长距离广播电视传输系统

光纤特性：

波长：单模1310nm/1550nm；；多模850nm/1310nm光纤：多模、单模；发送功率： -9dBm/-5dBm；传输长度： 0-100km接收灵敏度：优于-36dBm；连接器： SC/FC/ST
特点：可根据用户需求定制为不同的接口类型。

视频特性：

视频接口数： 2路视频；视频接口形式： BNC

信号制式： PAL/NTSC/SECAM；标称输入输出电平： 1Vp-p

视频输入 / 输出阻抗: 75Ω不平衡)；视频采样： 15MHz高速采样；视频输入 / 输出电压: 1VP - P(峰- 峰值)；视频带宽： 8MHz

微分增益：（ 10%-90%APL） DG <1%( 典型值)；微分相位：（ 10%-90%APL） DP <0.7o( 典型值)

视频信噪比 (加权)： S/N ≥ 70dB （最大光学链路损耗时）

色亮度延时差10ns（典型值）
色亮度增益差：±10%（典型值）；注：支持正向、反向、双向视频。

数据特性：

数据通道数：1路反向数据

接口类型：RS232/RS485/RS422/ Manchester码
接口信号： RS-232、RS-422、RS-485 、曼码/ Biphase、开关信号；接口特性：满足ITU-T V.24标准

连接方式： DCE；码速率： 0～256Kbps

误码率：≤10-9；注：支持正向、反向、双向数据。

音频特性:

音频通道数：1路双向音频（可选）；采样频率：96KHz;每通道带宽：20Hz~20KHz ；量化等级：24bit

输入阻抗（Line-in）：47KΩ/非平衡；输出阻抗（Line-out）：10KΩ非平衡；标称输入输出电平：2Vp-p
非平衡加权信噪比：75dB（典型值）

总谐波失真：0.1%（典型值）

开关量接口参数（RJ45/接线端子）

响应时间： <0.5ms；物理接口： RJ45

开关接口：光MOS继电器 350V/120mA;

电话接口----FXO/FXS接口参数（RJ45/RJ11）
FXS电话口

振铃电压： 75V；振铃频率： 25HZ

二线输入阻抗： 600Ω(摘机)；回损： 40 dB

FXO交换机接口；振铃检测电压： 35V

振铃检测频率： 17HZ-60HZ；二线输入阻抗： 600Ω(摘机)；回损： 40 dB

特点：可选 RS232/RS485/RS422 等不同类型的数据接口，或同时具有。

环境温度： -30 ℃～ 75 ℃；贮存温度： -40 ℃～ 85 ℃；

尺寸大小：独立式 (225mmX 200mmX40mm);尺寸大小：插卡式 (标准4U集中管理机架)

额定供电电压： AC220V/50Hz；MTBF：≥105 小时

内部电源功耗： 2.5 W；相对湿度：0～95% (无冷凝结)

订购信息

| 型号 | 规格说明 |
| --- | --- |
| TCE-SF2V-S20T/R | 2路视频 单模单纤20km FC |
| TCE-SF2V1FD-S20T/R | 2路视频+1路反向数据 单模单纤 20kmFC |