视频光端机系列

1/2

16路数字视频光端机系列

产品描述

TCE-SF16V-S20T/R系列 数字视频光端机是我公司独立研发的具有一系列功能齐全的全数字视频光纤传输设备，在一根光纤上可同时传输16路高品质（10Bit）非压缩视频信息和1路控制信号。它采用全数字视频无压缩传输技术，高质量的视频效果可满足用户的需求 , 即插即用的设计使得安装简便易行 , 无需进行现场调节 , 其光模块和核心电路均采用进口元器件，稳定性高，所有的光、电接口均符合国际标准，适用于不同的工作环境。可选音频、数据、开关量、以太网信号、E1及电话。
   本产品是在多路视频光端机基础上，通过小型化和优化设计后的技术结晶。产品具有优良的性价比，可以完全取代传统的小容量PFM 模拟光端机产品，而且性能更稳定、技术指标更优越。现场开通时支持即插即用，不需要进行任何光电调整；现场接线方便；具有电源、光路和数据环路指示；可选独立桌面式安装和模块式机架密集安装两种结构形式。TCE系列数字光端机产品主要用于远距离光纤传输监控系统,如安防监控、高速公路、电子警察、自动化、智能小区、海关、电力、水利、石油、化工等诸多领域。

产品特点：

| 10 位数字编码及无压缩式视频传输 支持任何高分辩率视频信号；5Hz-10MHz 视频通道;自动兼容 PAL 、NTSC 、SECAM 视频制式; 带 APC 电路，输出光功率恒定，动态范围大; 在光功率允许范围内视频质量与传输距离无关; 支持视频、数据、音频的并行传输，双向/单向可选; 使用过程中无需停机维护，可带电热插拔; 千兆光纤传输，大容量，易升级; 电源和其它参数状态指示的 LED 可监视系统的运行状况; 支持任何高分辨率视频信号；支持视频无损再生中继; 支持RS232/RS485/RS422或曼彻斯特码; 先进自适应技术，使用时无需进行现场的电气或光学调节; 工业级模块化设计使设备可靠灵活；可自动恢 视频光端机系列 2/2 复过载保护; 独特全内置电源设计；19英寸1U机架式；支持用户定制; 适用环境：安防系统，电视医疗，高保真视频电视电话会议 楼宇实时监控控制系统，智能交通监控系统（ ITS）；远程多媒体教学 / 校园监控长距离广播电视传输系统 光纤特性：波长：单模1310nm/1550nm；多模850nm/1310nm；光纤：多模，单模 发送功率： -9dBm/-5dBm；传输长度： 0-100km 接收灵敏度：优于-36dBm；连接器： SC/FC/ST 特点：可根据用户需求定制为不同的接口类型。 视频特性： 视频接口数：16路视频； 视频接口形式： BNC 信号制式：PAL/NTSC/SECAM； 标称输入输出电平： 1Vp-p 视频输入 / 输出阻抗: 75Ω不平衡)； 视频带宽： 8MHz | 视频输入 / 输出电压: 1VP - P(峰- 峰值)；视频采样： 15MHz高速采样； 微分增益：（ 10%-90%APL） DG <1%( 典型值) 微分相位：（ 10%-90%APL） DP <0.7o( 典型值) 视频信噪比 (加权)： S/N ≥ 70dB （最大光学链路损耗时） 色亮度延时差10ns（典型值）； 色亮度增益差：±10%（典型值）； 注：支持正向、反向、双向视频。 数据特性：数据通道数：1路反向数据 接口类型：RS232/RS485/RS422/ Manchester码 数据接口端子：标准工业接线端子或RJ45 接口信号： RS-232、RS-422、RS-485 、曼码/ Biphase、开关信号；接口特性：满足ITU-T V.24标准；连接方式： DCE 码速率： 0～256Kbps；误码率：≤10-9 注：支持正向、反向、双向数据。 音频特性： 音频通道数：1路双向音频（可选） 每通道带宽：20Hz~20KHz ；采样频率：96KHz 量化等级：24bit；输入阻抗（Line-in）：47KΩ/非平衡 输出阻抗（Line-out）：10KΩ非平衡标称输入输出电平：2Vp-p 非平衡加权信噪比：75dB（典型值）； 总谐波失真：0.1%（典型值） 工作模式：全双工/半双工自适应 环境温度： -30 ℃～ 75 ℃； 贮存温度： -40 ℃～ 85 ℃ 相对湿度： 0～95% (无冷凝结)； MTBF：≥105 小时 尺寸大小：机架式 (485mm*255mm*50mm) 桌面式 (235mmX175mmX40mm) 内部电源功耗： 1.5 W； 额定供电电压： AC220V/50Hz MTBF：≥105 小时 |
| --- | --- |

窗体底端