1路HD-SDI高清数字视频光端机

产品描述：

该系列SDI系列光端机是一个迷你型的3Gbps HD-SDI数字视频光纤传输系统，支持新的1080P 3GbpsHD-SDI格式，可以在单模或多模光纤上长距离、无失真的传输一路符合SMPTE-424M 3Gbps HD-SDI、SMPTE-292M HD-SDI、SMPTE-259M HD-SDI串行数字视频信号及DVB-ASI信号。可选择带一路RS-485方向控制数据。由于采用了先进的数字光纤传输技术，在MiNi-3GHD系统中用户可作任何调整，设计简易，工作安全可靠。

典型应用

动物、电影拍摄，现场直播光纤传输，电视台远程演播室，新闻采集，军事或公安指挥与控制

产品特色

- 1路HD-SDI高清数字及音频信号的光纤传输

- 通过Pathological（极度恶劣环境）测试

- SD、HD、3G输入自动检测，支持270Mbit/s-1.48Gbit/s速率，支持新的1080P 3GbpsHD-SDI格式

- 支持SMPTE-424M 3Gbps HD-SDI、SMPTE-292M HD-SDI、SMPTE-259M HD-SDI串行数字视频信号及DVB-ASI信号

- 通过多模或单模光纤进行可靠的传输，单模光纤10KM以上，最远可达80KM

- 使用高清SDI专用光模块，才能保证高清图像传输过程中无闪屏、黑屏等现象

- 面板接口提供数字HD-SDI视频（BNC接口）

- 可带一路RS-485方向控制数据

技术参数：

SDI输入输出

信号格式：SMPTE-424M、SMPTE-292M、SMPTE-259M、DVB-ASI

数据速率：270Mbit/s-1.48Gbit/s-3Gbit/s

SDI接口：BNC 75Ohm

光纤接口：LC/FC/ST（高清SDI专用光模块）

发射机输入通道数：1

发射机环输出通道数：1

发射机输出光波长：标配1310nm（可选1550nm、符合CWDM传输波长）

发射机输出光功率：-9~3dBm（可选0±3dBm）

接收机输出通道数：2

接收机光灵敏度：-18dBm~0dBm

RS485数据格式

数据速率：0-200Kbps

误码率：＜10-9

信道物理接口：标准凤凰接线端子

一般指标

供电电源：DC5V

功耗：发射机：1.8W  接收机：1.5W

工作温度：-20℃to70

存储温度：-40to85

工作湿度：0-95%

外壳材质：铝合金