4路正向视频+1路反向RS485数据视频光端机

产品概述：
       TBC-SF4V1FD-S20T/R四路数字视频光端机通过1芯光纤传输四路视频监控信号、音频、数据、以太网、电话、开关信号等业务。本产品是在多路视频光端机基础上，通过小型化和优化设计后的技术结晶。产品具有优良的性价比，可以完全取代传统的小容量PFM 模拟光端机产品，而且性能更稳定、技术指标更优越。

产品特征：

u先进防雷设计，支持5.7KV防雷

u工业级设计，SMT工艺

u622Mbit/s全数字光纤传输平台

u自主知识产权大规模专用集成电路核心

uPAL、NTSC、SECAM全制式兼容

u4路视频信号

u电源、链路、视频动态指示

u现场开通免调试

u自恢复保险

u可提供台式、集中插卡式、机架式3种方式

u单纤传输，可选20km、40km、60km、80km、100km、120km远距离传输

u支持加载RS485数据、电话、开关量、音频、以太网可选

应用场合：

智能交通系统（ITS）

社会治安监控

高速公路视频监控系统

收费站视频监控系统

高保真视频会议系统

闭路电视工业监视

校园监控

安防系统

技术规格：

| 光纤接口参数（单纤/双纤） 波 长： 单模1310nm/1550nm； 多模850nm/1310nm 光纤芯数： 收发双芯，收发单芯 发送功率： -9dBm/-5dBm 传输长度： 0-50公里/100公里 接收灵敏度： 优于-36dBm 连 接 器： SC/FC/ST 特点：可根据用户需求定制为不同的接口类型。 |  | 视频接口参数（BNC接口） 信号制式： PAL/NTSC/SECAM 标称输入输出电平： 1VP-P 标称输入输出阻抗： 75Ω 每通道带宽： 8MHz 抽样频率： 13.5MHz / 16MHz 光线路带宽： 108Mbps/ 160MHz |
| --- | --- | --- |
| 异步数据接口参数（RJ45/接线端子） 速 率： 300~115.2 kbps自适应 RS485：0~19.2kbps RS422：0~19.2kbps 接口特性： 满足ITU-T V.24标准 连 接 器： 接线端子或RJ45 连接方式： DCE & 特点：可选 RS232/RS485/RS422 等不同类型的数据接口，或同时具有。 |  | 音频接口参数（BNC或RJ45接口） 每通道带宽： 20Hz~20KHz 采样频率： 96KHz 量化等级： 24bit 输入阻抗（Line-in）： 47KΩ/非平衡 输出阻抗（Line-out）： 10KΩ非平衡 标称输入输出电平： 2Vp-p 非平衡加权信噪比： 75dB（典型值） 总谐波失真： 0.1%（典型值） & 特点：可完成单声道或双声道立体声的高质量音响效果。 |
| 以太网数据接口参数（RJ45） 速 率： 10M或10/100M自适应 协 议： 支持IEEE 802.3，IEEE 802.1Q(VLAN) 物理接口： RJ45座, 支持Auto-MDIX 工作模式： 全双工/半双工自适应 开关量接口参数（RJ45/接线端子） 响应时间： <0.5ms 开关接口： 光MOS继电器 350V/120mA 物理接口： RJ45 |  | 电话接口----FXO/FXS接口参数（RJ45/RJ11） FXS电话口 振铃电压： 75V 振铃频率： 25HZ 二线输入阻抗： 600Ω(摘机) 回 损： 40 dB FXO交换机接口 振铃检测电压： 35V 振铃检测频率： 17HZ-60HZ 二线输入阻抗： 600Ω(摘机) 回 损： 40 dB & 特点：可选 RS232/RS485/RS422 等不同类型的数据接口，或同时具有。 |
| 电源： +5V DC，功耗W（单端） 类 型：集中插卡式、迷你型台式 尺 寸：110mm×104mm×28mm |  | 环境条件： 工作温度： -25℃~+70℃ 储存温度： -40℃~+80℃ 相对湿度： 0~95%（非冷凝） |

应用方案：