4E1+1路百兆以太网+1路RS232数据PDH光端机

产品概述：

本系列设备是本公司研制的PDH光纤传输专用超大规模集成电路的基础上开发的点对点光传输设备，提供1~8路E1接口,4路10/100M以太网接口，以及1个扩展业务接口，1个扩展业务接口可以作为E1信号、RS232/RS485/RS422异步数据、语音信号、二四线E&M音频信号、开关量信号、以太网信号（带宽2M）等传输通道，应用十分灵活。具备完善的告警功能，整机工作稳定可靠，功耗低，集成度高，体积小。

产品特色：

- 基于自主知识产权的集成电路；

- 模块化宽动态光探测器；

- E1接口符合G.703建议，采用全数字化时钟恢复和平滑锁相技术；

- 以太网接口速率为10M/100M，全双工/半双工自适应；

- 一路PCM数字公务电话（可选）；

- 提供1个扩展接口，可选扩展1-2路异步数据，如RS232/RS485/RS422/Manchester码等；或1-4路开关量，1-2路E1（因此，本设备E1通道最多可达10个）、1-2路语音，或二/四线音频等；

- 能检测当光信号丢失时为对端设备掉电或是光纤不通，并通过指示灯指示告警；

- 具备本端查看显示远端设备工作状态功能；

- 提供命令远端接口环回功能，便于线路维护；

- 提供Console管理接口，便于安装开通；

- 无中继传输距离可达2~120公里；

- 多种电源方式可选：AC220V、DC-48V/DC24V等；

- DC-48V/DC24V电源具备极性自动检测功能，安装时无需区分正负极。

技术规格：

| 多模光纤： |  |
| --- | --- |
| 50/125um或62.5/125um， |  |
| 传输距离2KM@62.5/125um单模光纤，衰减（3dbm/km） |  |
| 波长： | 820nm |
| 发射功率： | -12dBm（Min）~-9dBm（Max） |
| 接收灵敏度： | -28dBm（Min） |
| 链路预算： | 16dBm |
| 单模光纤： |  |
| 8/125um或9/125um |  |
| 传输距离20KM@9/125um单模光纤，衰减（0.35dbm/km） |  |
| 波长： | 1310nm（超长距离传输时选用1550nm波长） |
| 发射功率： | -9dBm（Min）~-5dBm（Max） |
| 接收灵敏度： | -27dBm（Min） |
| 链路预算： | 18dBm |
| E1接口： |  |
| 设备8路E1接口均符合G.703建议 |  |
| 速率： | 2048Kb/s±50ppm |
| 码型： | HDB3 |
| 阻抗： | 非平衡式75Ω/平衡式120Ω |
| 非平衡式配同轴接口适配器，可适配75-2/3同轴电缆 |  |
| 抖动特性： | 满足G.742、G.823建议 |
| 输入口允许衰减： | 0~6dBm |
| 以太网接口（10/100M) |  |
| 速率： | 10/100M自适应，全/半双工完全自适应 |
| 协议： | 支持IEE802.3，IEEE802.1Q（VLAN） |
| MAC地址表： | 可以学习4096个MAC地址 |
| 物理接口： | RJ45座，支持Auto-MDIX（交叉/直通线自适应） |
| 公务电话口 |  |
| 振铃电压： | 75V |
| 振铃频率： | 25HZ |
| 二线输入阻抗： | 600Ω（摘机） |
| 回损： | 40dB |
| 电源需求： |  |
| 系统电源： | AC100V~260V;DC-48V;DC+24V |
| 功耗： | ≤7W |
| 工作环境： |  |
| 工作温度： | -10℃~60℃ |
| 工作湿度： | 5%-95%（无凝露） |
| 储存温度： | -40℃~80℃ |
| 储存湿度： | 5%-95%（无凝露） |