- 全千兆2光8电管理型交换机

- 产品概述

TBC-S5208GE-2GF该交换机是一款全千兆管理型交换机，该机型采用业界少有的独立光口设计，突破传统的复用口局限；可靠的交换引擎、宽频的电信级电源设计、快速高效的环路保护功能，为您的网络稳定运行保驾护航；国际“EEE”环保节能标准设计，切实为用户省电省钱。该系列产品在安全可靠、多业务融合、易管理和维护等方面为用户提供全新的技术特性和解决方案，是理想的办公网、业务网和驻地网的汇聚、接入交换机以及中小企业、分支机构的核心交换机。

产品外观

| 管理型 8个10/100/1000M电口，2个千兆SFP独立光口； |  |
| --- | --- |

产品特点

- 丰富的端口规格，适应各种企业需求

8个千兆电口+2个千兆光口

- EEE节能设计，降低运营费用

遵循EEE节能标准，能够根据端口的实际流量自动调整能源消耗，可以迅速在全速运行和低功率闲置模式之间转换，为用户节省30%的功耗。

- 网口3μm镀金，减少网络卡顿

所有交换机网口均采用3μm镀金工艺，耐磨、抗氧化、易导电，减少网络卡顿，提高用户体验。

- 专为企业定制的实用技术

支持DHCP snooping，防止私设二级路由造成的网络故障；

支持IP Source Guard，防止非法用户接入网络。

- 快速高效的环路保护

通过独创的实时监测、迅速报警、精准定位、智能阻塞、自动恢复，防止内网因环路引起的广播风暴故障。

- 产品规格

| 项目 |  |
| --- | --- |
| 固定端口 | 8个10/100/1000M电口 2个千兆SFP光口 |
| 管理端口 | 1个Console口 |
| 交换容量 | 128Gbps |
| 包转发率 | 42Mpps |
| 工作温度 | -20~50°C |
| 存储温度 | -40~70°C |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 |
| 外观尺寸 | 230（L)*154(W)*44(H)mm |
| 整机重量 | <1.5Kg |
| 输入电压 | AC：110～240V/50～60Hz |
| 整机功耗 | <10W |

业务特性

| 项目 |  |
| --- | --- |
| 协议标准 | IEEE 802.3,10BASE-T以太网 |
|  | IEEE 802.3u，快速以太网标准 |
|  | IEEE 802.3ab，千兆以太网标准 |
|  | IEEE 802.3z，千兆以太网光纤标准 |
|  | IEEE 802.3az,EEE高效节能以太网标准； |
| MAC地址 | 16K MAC地址表，自动更新，双向学习 |
| VLAN配置 | 基于端口VLAN |
|  | 最多4096个VLAN |
|  | 802.1Q标准 VLAN |
| 生成树 | STP生成树协议 |
|  | RSTP快速生成树协议 |
| 端口汇聚 | 8组汇聚，每组最多8个端口 |
| 端口镜像 | 收发双向的端口镜像 |
| 环网协议 | 支持环网 |
|  | 支持环路保护功能 |
|  | 支持下行多环 |
| 端口隔离 | 下行端口相互隔离，同时都能与上行口通信 |
| 端口流控 | 半双工基于背压式控制 |
|  | 全双工基于PAUSE帧 |
| 端口限速 | 基于端口的输入/输出带宽管理 |
| 组播控制 | IGMPv1/2/3和MLDv1/2 Snooping， |
| DHCP | DHCP Snooping |
| 风暴抑制 | 未知单播、多播、未知多播、广播类型的风暴抑制 |
|  | 基于带宽调节、风暴过滤的风暴抑制 |
| 安全特性 | 基于Vlan、MAC绑定 |
|  | 基于IP、MAC的ACL |
|  | 基于端口的MAC地址数量的安全限制 |
| QOS | 802.1p端口队列优先级算法 |
|  | Cos/Tos，QOS标记 |
|  | WRR (Weighted Round Robin)，加权优先级轮转算法 |
| 网线线序 | Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线 |
| Ping检测 | IPv4/IPv6 Ping检测 |
| 协商模式 | 端口自动协商功能（自协商传输速率和双工模式） |
| 系统维护 | 检测网线的联通性 |
|  | 升级包上传 |
|  | 系统日志查看 |
|  | WEB恢复出厂配置 |
| 网络管理 | WEB界面管理 |
|  | TELNET管理 |
|  | CLI界面管理 |
|  | SNMP V1/V2C管理 |

订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
|  | 8个10/100/1000M电口、2个千兆SFP光口 |