光纤交换机系列

1/1

10/100M二光六电光纤交换机

产品描述

TBC-MC3426E-D20天博10/100M二光六电光纤收发器可将6个独立的10/100Base-TX 双绞线电信号和2个独立100Base-FX光信号进行相互转化。它将网络的传输距离从铜线的100M的极限扩展到120KM.通过使用交换技术和存储转发技术来实现两种网络连接媒体之前的数据，极大的提高了光纤以太网的组建灵活性，并降低了网络的组建成本，支持双纤多模，双纤单模，单模单纤等多种光纤传输。

产品特性

- 存储和转发能力，以支持速率适配和协议转换。

- 自适应连接 10M 和100M网络

- 网口支持全双工半双工自适应以及流量控制

- 自动检测和纠正在双绞线的每个端口不正确的极点

- 数据传输速率（线速）为14,880 帧/秒(10M)

- 数据传输速率（线速）为14,8800 帧/秒(100M)

- 额度功率 ≤ 5W

- 支持12K 有效的MAC 地址表。MAC 支持MAC地址自动学习和老化

- 8 MB 分组缓冲

- 具备广播风暴保护

产品规格

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 端口 | 6 个100M 自适应以太网口 |
| 接口 | RJ45、SC、FC、ST或LC |
|  | 两个100Base-Fx 光口 |
| 端口特点 | 接口类型: 6×RJ-45(UTP), SC(光口) |
|  | 符合 IEEE802.3 和 802.3u 标准 |
|  | 电口为10/100Mbps自适应, 全/半双工通信模式 自适应 |
|  | 支持直通连接/交叉自适应能力 |
| 配置口 | 接口类型RJ-45 |
| 线缆类型 | 10/100Base-TX:双绞线3,4,5类线(可达100m) |
|  | 100Base-Fx:光纤类型 50/125 ,62.5/125, 9/125um |
| 转换方式 | 快速储存和转发 |
| 重量 | 0.45kg |
| 电源 | AC100-240V,50/60Hz |
| 功耗 | 10W |
| 工作温度 | 0℃~ 60 ℃ |
| 储存温度 | -40℃~ 70 ℃ |
| 尺寸 | 147*95*27mm |