光猫系列

1/2

RS-232工业串口光猫

产品简介

TBC-MC3128ES60AB接口光纤MODEM是连接远程终端单元（RTU）到主机（HOST）或分布式数据采集系统（SCADA）控制器的最佳选择。该产品采用光纤作为传输介质，提高了系统传输性能，有效的避免了恶劣环境下雷击、浪涌和电磁干扰等对通信设备的威胁。

产品特点

- 支持RS-232接口，异步传输，点对点运用，速率达120Kbps

- 支持9V-260V交/直流宽电压输入

- +/-15KV(人体模型) ESD保护，+/-8KV接触放电

- 单模MODEL或多模MODEL，（根据用户定制）

- 工作波长：1310nm（多模），1310nm（单模）

- 自动侦测信号速率，零延时自动转发

产品参数

接   口：符合EIA RS-232标准

传输速率：0-120Kbps

传输距离：RS-232口15米， 光口多模2公里，单模20公里

工作温度：-20℃~60℃；

存储温度：-25℃~85℃

相对湿度：5%~95%；

外观指示

接口形式：标准的DB9母头（RS-232端），多模可选ST/SC/FC接口，

单模采用FC/SC/ST接口

长×宽×高：100mm×69mm×22mm

光猫系列

2/2

外   壳： 铁壳

颜   色： 电脑白

引脚定义

电源接口

DCIN        ——5V正电源输入

RS-232接口

#2    OUT       ——       RS-232输出

#3     IN                  ——         RS-232输入

#5     GND   ——    信号地

光纤接口

IN —— 光纤输入

OUT—— 光纤输出

指示灯说明

Power：  电源指示

RxD：   光纤接口接收数据指示

TxD：   光纤接口发送数据指示

- 产品应用示意图：