8路电话光端机

概述：

TBC-6808N 8路电话光端机可通过光纤传输8路电话1至2路100M网络，设备采用的专用数字复接芯片，它将设备中的数字逻辑功能几乎全部集成，从而显著提高了产品的性能降低了成本。该设备整机性能优良，工作稳定可靠，功耗低，集成度高，体积小，易于安装维护。  迪迈是国内最早生产电话光端机的厂家，全系列均为我公司自主研发。我公司拥有核心技术，采用专业的电话模块，使用PCM脉冲编码调制技术，语音音质清晰，通话稳定可靠，每路语音信号都有三级过流过压保护单元，区别于非电话模块的通道生产出来的语音不清晰、通话不稳定的设备

应用领域

1、政府、电力、公安、部队、民航、海事、矿山、高公路等各大专网或公共网络中。

特点

1、标准的RJ11接口

2、支持单纤或双纤。
3、无压缩，语音质量好。
4、语音接口支持来电显示和提供反极信号、

5、体积小、造型美观，安装操作方便。
6、完善的状态显示功能，便于维护管理。

产品参数：

电话

电话通道 8

FXS

振铃电压：75V

振铃频率：25HZ

阻抗: 600Ω
插入损耗:-3±0.75dB
频率特性:300～ 3400Hz(-0.6～+3dB)
串音衰耗:≥65dB
物理接口:RJ11

以太网

以太网协议 符合IEEE802.3u协议

接口1000M；直通、交叉网线自适应

传输速率 100Mbps

物理接口 RJ45

光接口：
比特率:1.25GMbps ±20ppm
线路码型:NRZ+扰码
光波长：850nm、1310nm、1550nm
发送光功率:> -12dBm
接收灵敏度:< -36dBm 
物理接口:FC

电源

局端：1A、5VDC

用户端：1A、5VDC

环境特性

工作温度 -40℃~+75℃

储存温度 -40℃~+85℃

工作湿度    0~95%无冷凝

产品规格

台式长210mm  宽105mm   高30mm

机架式 长 482mm  宽105mm  高45mm

可靠性

平均无故障工作时间（MTBF） 大于10万小时