室外大功率 TBC-OT2517SD全向工程基站

产品描述：

适合农村，学校，广场空旷地方大面积覆盖。无阻挡的情况下 单手机定向120度接受可以到200米距离，电信，移动，联通公司指定采购产品。最高带机用户数60人。

TBC-WF2517SD电信级工程基站，工作在2 4GHz频段，采用802 11N技术2x2两发两收无线架构，支持空中速率高达300Mbps，兼容802 11b g n，采用OFDM调制及MINO技术，是真正实现高性能、高带宽、多功能平台的电信级室外无线AP。该产品标配百兆以太网接口，具有高效的传输性能

产品特点

• TBC-OT2517SD一体化工程基站，内置14DBi增益120度定向天线；
• 超强抗干扰及多路径效应的能力，空中接口速率可达300Mbps；
• 标配百兆以太网接口，具有高效的传输性能；
• RF射频工作在2.405GHz-2.485GHz范围，500MW高功率射频输出，功率可调；
• 具有先进的抗邻区互扰能力，能依讯号强度及传送距离，自动调整最佳传送速率；
• 全方位自动扫频功能，能依周围无线环境状况，能自动扫描选择最佳信道；
• 具有双向自适应调制能力，自动依次调节无线链路质量，优化了频谱利用率解决信号衰减。

产品参数

| 硬件配置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | TBC-OT2517SD |  |  |  |
| 主芯片 | Atheros AR9531 300Mbps 工业级 专业芯片 |  |  |  |
| 主频 | 560MHz |  |  |  |
| 无线技术 | 802.11N, 2T2R 300M MIMO技术 |  |  |  |
| Memory | 128MB DDR2 RAM |  |  |  |
| Flash | 16MB |  |  |  |
| 设备接口 | 1个10/100Mbps自适应有线网络接口 |  |  |  |
|  | 1 个复位按钮，恢复出产默认设置使用 |  |  |  |
| 天线 | 2.4G MIMO 120度扇区天线 增益14DBI内置天线 |  |  |  |
| 电源 | 802.3at PoE, 48V 05A |  |  |  |
| 功耗 | 8W |  |  |  |
| 射频参数 |  |  |  |  |
| 射频特性 | 802.11b/g/n: |  |  |  |
|  | 2.4~2.4835GHz |  |  |  |
|  | 韩国、ETSI、FCC通信信道可选 |  |  |  |
| 调制模式 | OFDM = BPSK,QPSK, 16-QAM, 64-QAM |  |  |  |
|  | DSSS = DBPSK, DQPSK, CCK |  |  |  |
| 传输速率 | 300 Mbps |  |  |  |
| 接收灵敏度 | 802.11n(2.4GHz) |  | 802.11g | 802.11b |
|  | -90dBm @ MCS0 |  | - 90dBm @ 6Mbps | - 95dBm @ 1Mbps |
|  | -70dBm @ MCS7 |  | - 72dBm @ 54Mbps | - 90dBm @ 11Mbps |
|  | -90dBm @ MCS8 |  |  |  |
|  | -68dBm @ MCS15 |  |  |  |
| 发射功率 | 802.11n(± 1.0dBm) |  | 802.11g(± 1.0dBm) | 802.11b(±1.0dBm) |
|  | 24dBm@ MCS0~2/MCS8~10 |  | 24dBm @ 6~24Mbps | 27dBm @1~11Mbps |
|  | 24dBm @ MCS3/MCS11 |  | 24dBm @ 36Mbps |  |
|  | 24dBm @ MCS4/MCS12 |  | 24dBm @ 48Mbps |  |
|  | 24dBm @ MCS5/MCS13 |  | 24dBm @ 54Mbps |  |
|  | 24dBm @ MCS6/MCS14 |  |  |  |
|  | 24dBm @ MCS7/MCS15 |  |  |  |
| 软件特性 |  |  |  |  |
| 工作模式 | AP模式，Client模式，Repeater模式 |  |  |  |
| 通信标准 | IEEE 802.3(Ethernet) |  |  |  |
|  | IEEE 802.3u(Fast Ethernet) |  |  |  |
|  | IEEE 802.11b/g/n(2.4G WLAN) |  |  |  |
| 无线设置 | 智能信道分析, ,多SSID， |  |  |  |
|  | 距离控制 802.1x ACK时间输出 |  |  |  |
|  | 最多可配置2个（支持中文SSID） |  |  |  |
| 安全策略 | WEP 安全机制 支持 64/128/152 位WEP安全密码 |  |  |  |
|  | WPA/WPA2 安全机制 (WPA-PSK 使用 TKIP 或 AES) |  |  |  |
|  | WPA/WPA2 安全机制 (WPA-EAP 使用 TKIP) |  |  |  |
| 系统设置 | WEB配置（HTTP/远程登陆） |  |  |  |
| 软件升级 | WEB网页或者TFTP来升级软件 |  |  |  |
| 用户管理 | 可配置用户和密码 |  |  |  |
| 系统监控 | 设备和网络状态统计 |  |  |  |
| 日志 | 提供本地日志，主机日志，文件传输日志 |  |  |  |
| 恢复设置 | 可恢复出产默认设置 |  |  |  |
| 备份功能 | 可备份系统配置，在需要时恢复用户各项配置 |  |  |  |
| 物理特性 |  |  |  |  |
| 防水护等级 |  | IP66 |  |  |
| 温度特性 |  | 工作温度: -30°C~55°C |  |  |
|  |  | 存贮温度: -40°C to 70°C |  |  |
| 湿度 |  | 5%~95% (typical) |  |  |