## 千兆单台网管收发器

产品介绍

TBC-MC3602AGWD20 10/100/1000M IEEE802.3ah OAM 单台点对点网管收发器，支持Web 界面的单机网管，即当配置为独立式设备使用时，可以通过简单易用的Web 用户界面进行对局端和远端设备的操作、管理、维护。成对使用或与支持802.3ah OAM 标准的光纤交换机连接时，支持环回监测和远端掉电告警等功能,操作简单功、管理能强大、便于维护。

产品特点

- 支持单口10/100/1000BASE-T到1000BASE-X转换

- 支持1*9模块及SFP模块

- 支持电口MDI/MDIX

- 支持电口自适应模式和强制模式

- 支持流控开启/关闭

- 支持LLCF功能

- 支持最长9600byte超长数据包传输

- 支持端口限速,64k*N

- 支持 TS-1000 OAM /IEEE802.3ah OAM

- 支持单机Web界面在线升级

- 支持单机网管的用户密码管理设置

- 支持环回监测和远端断电告警等功能

- 支持 VLAN/IEEE802.1Q VLAN

- 支持16 Tag VLAN组和Q-in-Q功能

- 支持RMON计数

- 支持MIB及SNMP V1/V2

- 产品规格参数

| 项目 | 参数 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 接口 | 电口 | 1个 10/100/1000M 自适应接口, RJ45; 兼容IEEE802.3, IEEE802.3u,IEEE802.3z 自动识别MDI/MDI-X 全/半双工 100m传输距离 |
|  | 光口 | 物理接口类型: 1个 SC/PC或SFP 1000Base-SX，1000Base-Lx 1.25Gbps 波长 850nm/1310nm/1550nm 可选 传输距离550m~100KM |
| 性能参数 | 工作模式 | 存储转发或直通模式，可设置 |
|  | 支持最大帧长 | 9K bytes |
|  | 数据转发速率 | 14880000pps (64bytes/Frame) |
|  | 丢包率 | 工作温度范围：72小时丢包率为0% 长期丢包率：<10-7 (64 ~9600 bytes @ 100%吞吐量) |
| 电气性能及 工作环境 | 供电 | 5VDC 插卡模式: 局端机架 独立式: 内置AC 220V或者DC -48V |
|  | 功耗 | <3W |
|  | 尺寸 | 卡式尺寸：100mm(L)*70mm(W)*26mm(H) 单台尺寸：156mm(L)*128mm(W)*32mm(H) |
|  | 重量 | 插卡式：0.3kg 独立台式：1kg |
|  | 环境 | 工作温度：0~ 50°C 存储温度：-20~70°C 工作湿度：10%～90%非冷凝 储存湿度：5%～90% 非冷凝 |