协议转换器系列	1/3

8E1/10/100Base-T 协议转换器

产品描述

TBC-FY6008U1E 系列协议转换器是深圳天博自主开发的专用集成电路研制生产的以太网到TDM 码流的反向复用设备，其最大的特点是能将来自 FE（FX）接口的以太网数据经过封装处理后形成 EoPDH 信号，映射到 E1 上，通过 PDH 网络、SDH 网络将以太网数据传送到远端；反向则是将 E1 统一口径上的 EoPDH 信号解映射出以太网数据，汇聚到 FE（FX）口，从而实现利用 E1 对以太网数据进行长距离传送或接入。此接口转换器能把 E1 通道收发的信号点对点传输到 RJ45 接口，实现 E1 信道与以太网的互连。与一般的远程网桥不同的是，它支持

1-8 路 E1 信道的灵活配置，能自动检测 E1 的数量并选择可用的 E1，并且允许 E1 电路之间存在一定的传输时延差。单路线路速率是 1920Kbit/s，8 路带宽可达 15360Kbit/s。设备在

10/100Mbps 全/半双工方式下使用时，可与以太网交换机或集线器相连，充分地利用电信网络中现有的大量 E1 电路资源来扩展以太网的传输距离和应用范围，是以太网宽带接入一个很好的解决方案。此产品可用于局域网互连、局端互连、视频点播、远程监控、交换机的

E1 接口插卡等各种领域。

产品特点：

实现以太网数据在 1~8E1 电路中的透明传输；

可设置 CRC 告警门限自动对传输质量差的线路进行隔离，并且是单方向切断，当 2M 支路一个方向误码率超了门限时，只切断该方向，另一方向不受影响，即以太网传输的两个方向可以不对称；

实现允许多路 E1 有 10ms 的传输时延差。当该差值超出允许的范围时，系统可以自动停

止在时延过大的 E1 上发送数据；环回功能：E1 本端自环、E1 远端环回；内置动态以太网 MAC 地址列表（4096 个），具有本地数据帧过滤功能；E1 接口符合 ITU-T G.703、G.704 和 G0823；E1 接口模块含有内置的时钟恢复电路和 HDB3

编解码电路；

设备工作中支持 E1 信道的热插拔，并自动检测有效的 E1 信道，中间不会中断数据传输；支持 1~8 路 E1 的灵活配置，在复位时自动检测 E1 的数量和时延并选择可用的 E1 口；支持本地系统对远端系统的复位；具有以太网监控自动复位功能。

协议转换器系列	2/3

产品规格

| 参数 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 以太网接口 | 电口数量 | 1 路 RJ45 接口 |
|  | 支持帧长 | 最大以太网数据帧长支持 1536Byte |
|  | 协议 | 支持自动交叉网线识别能力 |
|  |  | 支持全双工模式时的 IEEE 802.3x 流量控制 |
|  |  | 支持半双工模式时的 back pressure 流量控制 |
|  |  | 支持 802.3(以太网协议)、802.3u（快速以太网协议） |
|  |  | 可透传 IEEE 802.1d Spanning Tree、IEEE 802.1q VLAN 包 |
| E1 接口 | 传输模式 | 只提供 E1 成帧工作模式 |
|  | 接口阻抗 | 75Ω不平衡/120Ω平衡 |
|  | 接口数量 | 提供 8 路 E1 接口 |
|  | 转发指标 | 每路 E1 转发以太网数据包的极限速率 1920Kbps 八路 E1 满载时， |
|  |  | 极限转发速率 1920×8=15360Kbps |
|  | 时钟方式 | 提供二种时钟方式：主时钟（内部时钟）、从时钟（E1 接收恢 |
|  |  | 复时钟） |
|  | CRC 校验 | 支持 CRC4 校验功能自适应 |
|  | 端口环回 | 提供本端与远端环回测试功能 |
|  | 存贮环境 | 环境温度：-25~70℃ |
|  |  | 环境湿度：5%~90%无冷凝 |
|  | 工作环境 | 环境温度：0~45℃ |
|  |  | 环境湿度：5%~90%无冷凝 |
|  | 功耗 | ＜5W |
|  | 物理尺寸 | 内置电源：216mm×140mm×31mm（桌面式）、430mm×138mm×44mm（机架式） |
|  | 电源 | AC110~240V DC-36V~-72V |

协议转换器系列	3/3

方案描述：

在大客户点到多点的接入模式中，可将 8E1/10/100Base-T 协议转换器部署于大客户中心机房或其对应的运营商机房，利用 VLAN 功能（端口 VLAN 和 802.1Q VLAN），对整个专网的 VLAN ID 进行统一规划，区分不同种类业务，节省用户端交换机的成本。在用户分支节点可放置单路、多路 E1 协议转换器来完成每个分支节点的接入，可为每个分支用户提供可选的 64K～2M 或 2M～16M 带宽的数据业务，完成了大客户多种带宽的以太网专线接入，也极大的方便了设备的工程安装与后期维护，非常适合金融、政府、企业、公检法、税务等多分支节点用户的专网组网。