TBC-PTR300

300M无线面板AP

▼产品概述

这是一款高性能单频802.11N入墙AP，支持智能信道分析、自动最优信道选择，最高可以支持带宽支持300Mbps。本产品支持网关、AP等模式，可为用户提供多种组网方式，使用户应用场景更加广泛。

▼产品图片

▼产品特点

- 支持硬件看门狗功能，免维护

- 按键设计关灯关WiFi功能，保障用户处于一个舒适的环境

- 集成PoE(IEEE 802.3af PoE)，降低部署开销

- 内部天线已出厂优化以实现最大化RF性能

| ▼产品参数 规格参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPU | MT7628DAN |  |  |  |  |
| Flash | 8M |  |  |  |  |
| DDR2 | 64M |  |  |  |  |
| 2.4G工作频段 | 2.4GHz – 2.484GHz |  |  |  |  |
| 2.4G WIFI传输协议 | 802.11 b / g / n |  |  |  |  |
| 内置天线2 .4G | 全向天线2pcs，每根增益：2dBi |  |  |  |  |
| SSID隐藏 | 支持 |  |  |  |  |
| 最高速率 | 300Mbps |  |  |  |  |
| 最大支持无线接入 | 50+ |  |  |  |  |
| 2.4G无线功率 | 802.11b | 11M | 17±2dBm | 1M | 19±2dBm |
|  | 802.11g | 54M | 16±2dBm | 6M | 18±2dBm |
|  | 802.11n HT20 | MCS7 | 15±2dBm | MCS0 | 17±2dBm |
|  | 802.11n HT40 | MCS7 | 14±2dBm | MCS0 | 16±2dBm |
| 2.4G接收灵敏度 | 802.11b | 11M | -82dBm | 1M | -94dBm |
|  | 802.11g | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm |
|  | 802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -88dBm |
|  | 802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm |
| 2.4G EVM | 802.11b: ≤-10 dB ；802.11g: ≤-25 dB ；802.11n: ≤-28 dB |  |  |  |  |
| 频偏（ppm） | ±20ppm |  |  |  |  |
| 接口 (WAN) | 1个10/100M自适应WAN 口,支持48V POE供电 |  |  |  |  |
| 接口（LAN） | 1个10/100M自适应LAN 口 |  |  |  |  |
| POE | 802.3af |  |  |  |  |
| 按键 | reset键（短按1次关灯，连续短按2次关灯和关WIFI,长按10秒恢复出厂默认配置） |  |  |  |  |
| 状态指示灯 | 系统灯 |  |  |  |  |
| 最大功耗 | < 8W |  |  |  |  |
| ESD测试- I | 空气放电:±4KV |  |  |  |  |
| 浪涌 测试- I | 共模：±2KV |  |  |  |  |
| 产品尺寸 | 87mm*86mm*35.8mm |  |  |  |  |
| 工作环境 | 正常工作温度:-20°C to 40°C；极限工作温度-30°C to 45°C；存贮温度: -40°C to 70°C；湿度：5％～95％（无凝结） |  |  |  |  |

- ▼软件功能

| 支持模式 | 网关模式: 设备通过WAN口连接到广域网后使用静态IP,DHCP或PPPOE等方式接入到互联网 |
| --- | --- |
|  | AP模式：设备将无线网络信号覆盖至其他客户端或设备，并使用以太网线连接至其他路由器后接入广域网 |
| 无线功能 | SSID广播 |
|  | SSID数量：4（2.4GHz），支持中文SSID |
|  | 隐藏SSID功能 |
|  | 无线认证方式：OPEN、WPA/WPA2-PSK |
|  | 信道 、信道带宽可设置 |
|  | 无线MAC地址过滤：支持白名单(100) |
|  | VLAN ID: VLAN-ID范围必须是3~4094, 0 表示不启用 |
|  | 频谱导航（5G优先） |
|  | WiFi定时关闭功能 |
|  | 用户隔离：无线网络间隔离、AP内部隔离 |
|  | 发射功率设置 |
|  | 无线客户端数量限制，支持最大用户数50 |
|  | 提供了当前环境的WIFI 分析功能 |
| 网络功能 | IPv4地址：支持静态地址，支持从管理服务器获取地址，从网管获取地址 |
|  | DHCP 服务器：即可内置DHCP服务器，也可以是外置DHCP服务器 |
|  | 云平台服务器 |
|  | 防火墙功能 |
|  | 二三层漫游: 通过与AC控制器配合，无线用户可以在二层网络和三层网络之间无缝漫游 |
|  | PPPOE功能： 支持PPPOE拨号功能 |
| 设备管理 | 备份配置信息 |
|  | 恢复配置信息 |
|  | 恢复出厂设置 |
|  | 重启包括定时重启和立即重启 |
|  | 密码修改 |
|  | 固件升级，可选升级完成后是否恢复出厂设置 |
|  | 时间管理包括系统显示时间和时间同步 |
|  | 系统日志 |
|  | 胖瘦AP切换功能 |

- ▼产品尺寸图

- 产品指示图

- 产品外形图