- TBC-STR1800

- 吸顶式无线AP

▼产品概述

TBC-STR1800是高性能、高速率的室内型11ax双频吸顶AP，2.4G 最高提供 574Mbps 的接入速率，5G 最高提供 1201Mbps 的接入速率。

▼产品图片

▼产品特点

- 拥有更好的传输质量，更高的传输速率，整机并发速率最高可达1775Mbps。

- 支持硬件看门狗功能，异常设备自动恢复，免维护。

- 优雅的外观设计，端口隐藏式壳体，布线美观。

- 支持48V PoE、DC 12V两种供电方式。

- ▼产品参数

| 硬件规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | TBC-STR1800 |  |  |  |  |
| CPU | MT7621AT+MT7905N+MT7975DN |  |  |  |  |
| Flash | SPI NOR 16MB |  |  |  |  |
| 内存 | 256M |  |  |  |  |
| 2.4G工作频段 | 2.4GHz – 2.484GHz |  |  |  |  |
| 2.4G WIFI传输协议 | 802.11 b / g / n /ac /ax |  |  |  |  |
| 5G工作频段 | 5.150GHz～5.850GHz |  |  |  |  |
| 5G WIFI传输协议 | 802.11 a / n / ac /ax |  |  |  |  |
| 内置天线2 .4G | 天线×2PCS，增益：4.6DBi |  |  |  |  |
| 内置天线5.8G | 天线×2PCS 增益：4DBi |  |  |  |  |
| 最高速率 | 2.4G 最高提供 574Mbps 的接入速率，5G 最高提供 1201Mbps 的接入速率 |  |  |  |  |
| 2.4G无线功率 | 802.11b | 11M | 20±2dBm | 1M | 20±2dBm |
|  | 802.11g | 54M | 19±2dBm | 6M | 20±2dBm |
|  | 802.11n HT20 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 20±2dBm |
|  | 802.11n HT40 | MCS7 | 17±2dBm | MCS0 | 19±2dBm |
|  | 802.11ax HT20 | MCS9 | 17±2dBm | MCS0 | 19±2dBm |
|  | 802.11ax HT40 | MCS11 | 16±2dBm | MCS0 | 18±2dBm |
| 5G无线功率 | 802.11a | 54M | 18±2dBm | 6M | 20±2dBm |
|  | 802.11n HT20 | MCS7 | 17±2dBm | MCS0 | 19±2dBm |
|  | 802.11n HT40 | MCS7 | 16±2dBm | MCS0 | 18±2dBm |
|  | 802.11ac HT80 | MCS9 | 15±2dBm | MCS0 | 17±2dBm |
|  | 802.11ax HT80 | MCS11 | 14±2dBm | MCS0 | 16±2dBm |
| 2.4G接收灵敏度 | 802.11b | 11M | -85dBm | 1M | -92dBm |
|  | 802.11g | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm |
|  | 802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -88dBm |
|  | 802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm |
|  | 802.11ax HT20 | MCS11 | -60dBm | MCS0 | -85dBm |
|  | 802.11ax HT40 | MCS11 | -56dBm | MCS0 | -85dBm |
| 5G接收灵敏度 | 802.11a | 54M | -72dBm | 6M | -92dBm |
|  | 802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -90dBm |
|  | 802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -88dBm |
|  | 802.11ac HT80 | MCS9 | -58dBm | MCS0 | -85dBm |
|  | 802.11ax HT80 | MCS11 | -55dBm | MCS0 | -84dBm |
| 2.4G EVM | 802.11b:≤-10 dB；802.11g:≤-25 dB；802.11n:≤-28dB ; 802.11ax: ≤-35 dB |  |  |  |  |
| 5G EVM | 802.11a:≤-25 dB； 802.11n:≤-28 dB；802.11ac:≤-32 dB ; 802.11ax:≤-35 dB |  |  |  |  |
| 频偏（ppm） | ±20ppm |  |  |  |  |
| 接口 (WAN) | 1个10/100/1000M自适应WAN 口,支持48V POE供电 |  |  |  |  |
| 接口（LAN） | 1个10/100/1000M自适应LAN 口 |  |  |  |  |
| POE | 802.11af |  |  |  |  |
| DC | 12V 1.5A |  |  |  |  |
| 按键 | reset键（长按6-10秒恢复出厂默认配置） |  |  |  |  |
| 状态指示灯 | WAN口灯，LAN口灯，三色灯（三种不同的颜色分别表示：sys-红，2.4G-绿，5.8G-蓝） |  |  |  |  |
| 最大功耗 | < 15W |  |  |  |  |
| 产品尺寸 | 188mm * 188 mm * 35 mm |  |  |  |  |
| 工作环境 | 正常工作温度:-20°C to 45°C；存储温度: -40°C to 70°C；湿度：5％～95％（无凝结） |  |  |  |  |