千兆工业级光纤收发器

▼产品概述

天博TBC-GF2702 1路千兆电口+1路千兆FX光口工业级以太网交换机，支持1个10Base-T/100Base-T/1000Base-TX电口和1个1000Base-X光口（可选POE）。产品符合FCC、CE、ROHS标准。TBC-GF2702系列交换机具有-40℃～80℃的工作温度，具有超强的坚固度能适应各种严苛环境，也可以非常方便的安置在空间紧凑的控制箱中。导轨的安装特性、宽温操作及拥有IP40防护等级的外壳及LED指示灯，使TBC-GF2702成为一个即插即用的工业级设备，为用户的以太网设备联网提供可靠、便捷的解决方案。

▼产品特点

- 采用优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性

- 保证数据传输可靠，工作寿命长

- 支持全双工或半双工模式，并带有自动协商能力

- 网口支持全自动交叉识别

- 内带存储转发机制，支持多种协议

- 符合工业级运营标准，平均无故障工作在30万小时以上

- 工作电源：DC 12-52V 提供反接保护

- 雷击浪涌冲击防护(电源)：5000A(8/20μs)

- ▼产品参数

产品描述：

1路千兆电口+1路千百兆光口工业级以太网交换机

端口描述：

1个RJ45端口+1个光纤接口

RJ45端口：

10/100/1000BaseT（X）自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应

光纤端口：

1000BaseFX端口（SC/FC/ST/SFP-LC/SC可选）

网络协议：

IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T;IEEE802.3u;100Base-TX/FX;

IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000Base-X ; IEEE802.3x;

工作环境：

工作温度 ： -40～80 °C（-40～180 °F）

储存温度 :  -40～80 °C（-40～180 °F）

相对湿度 :  5%～95%(无凝露）

行业标准：

EMI ：FCC Part 15 Subpart B Class A，EN 55022 Class A

EMS :

IEC(EN)61000-4-2(ESD) :±8kV接触放电,±12kV空气放电

IEC(EN)61000-4-3(RS) : 10V/m(80～1000MHz)

IEC(EN)61000-4-4(EFT) : 网口 : ±2kV CM//±1kV DM ;

IEC(EN)61000-4-5(Surge) : 网口 : ±2kV CM//±1kV DM ;

IEC(EN)61000-4-6(射频传导) : 3V(10kHz～150kHz),10V(150kHz～80MHz)

IEC(EN)61000-4-16(共模传导) : 30V cont. 300V,1s

IEC(EN )61000-4-8

Shock ：IEC 60068-2-27

Freefall ：IEC 60068-2-32

Vibration ：IEC 60068-2-6

交换属性：

传输方式：存储转发             MAC地址 : 2K

缓存：1.2Mbit                    背板带宽：14G

交换时延：<10μs               功耗：<3W

电源：

输入电压 ：DC12-52V（双电源冗余备份）

接入端子 ：凤凰端子

支持双电源冗余

支持内置过流4.0A保护

支持反接保护

机械特性：

外壳：IP40防护等级，金属外壳

安装 ：DIN 卡轨式，壁挂式安装

散热方式：自然冷却，无风扇

重量 ：0.36Kg

尺寸 ：118 x 86 x 33mm （长 x 宽 x 高）

POE标准:

标准PoE : IEEE802.3af/ IEEE802.3at

PoE端口 : 1口支持PoE

输出功率 :

最大功率15.4W (IEEE 802.3af)

最大功率30W (IEEE 802.3at)

POE端口自动识别af/at

整机功率：65W

LED 指标：

电源指示灯 ：PWR

接口指示灯 ：电口、光口（Link/ACT）

防护等级：

IP40

认证：

通过认证 : CE、FCC、Rohs、ISO9001：2008  工信部入网许可证

公安部检验报告

平均无故障时间：

300,000 小时