# 千兆2光8电工业级管理型交换机

产品概述

产品概述

天博TBC-GF2729W-2SFP系列WEB网管工业级以太网交换机（可选POE），产品符合FCC、CE、ROHS标准，支持工业现场所需的以太网二层协议，保证通信网络的稳定性。该系列交换机采用低功耗、无风扇设计，确保无噪声干扰，同时支持-40~80℃工作温度和良好的EMC电磁兼容性能，保证在恶劣的工业环境中保持稳定的工作，为工厂自动化，智能交通，视频监控等工业应用领域组建快速稳定的网络终端接入网络提供安全可靠的解决方案。

产品特性

产品概述

●采用优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性

●保证数据传输可靠，工作寿命长

●支持全双工或半双工模式，并带有自动协商能力

●网口支持全自动交叉识别

●内带存储转发机制，支持多种协议

●支持IEEE 802.1Q VLAN,简易网络规划

●支持ERPS环网，确保网络安全

●工作电源：DC 12-52V 提供反接保护

●1x9/SFP光纤接口可选

●管理功能：支持WEB管理方式

产品技术指标

产品概述

端口描述:

8个RJ45端口+2个光纤接口

RJ45端口：

10/100/1000M自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应

光纤端口：

1000BaseFX端口

以太网标准：

IEEE802.3-10BaseT、IEEE802.3u-100BaseTX/100Base-FX、IEEE802.3x-Flow Control、IEEE802.3z-1000BaseLX、IEEE802.3ab-1000BaseTX、IEEE802.1D-Spanning Tree Protocoll、IEEE802.1w-Rapid Spanning Tree Protocoll、

IEEE802.1Q -VLAN Tagging、 IEEE802.1p -Class of Service等

工作环境：

工作温度：-40～80 °C（-40～180 °F）

储存温度 : -40～80 °C（-40～180 °F）

相对湿度 : 5%～95%(无凝露）

行业标准：

EMI：FCC Part 15 Subpart B Class A，EN 55022 Class A

EMC :

IEC(EN)61000-4-2(ESD):±8kV接触放电,±12kV空气放电

IEC(EN)61000-4-3(RS):10V/m(80～1000MHz)

IEC(EN)61000-4-4(EFT): 电源线:±1kVCM/±2kVDM;数据线:±2kV

IEC(EN)61000-4-5(Surge):电源线:±1kVCM/±2kVDM;数据线:±2kV

IEC(EN)61000-4-6(射频传导):3V(10kHz～150kHz),10V(150kHz～80MHz)

IEC(EN)61000-4-16(共模传导):30V cont. 300V,1s

IEC(EN )61000-4-8

Shock：IEC 60068-2-27

Freefall：IEC 60068-2-32

Vibration：IEC 60068-2-6

交换属性：

应用层级 ：二层               背板总带宽 ：20Gbps

整机包转发率 ：30Mpps         MAC 表 ：8K

包缓冲区 ：2M                 交换时延：<10μs

交换方式 ：存储-转发     整机功耗：〈8W

网络安全：

环路检测

管理与维护：

支持WEB管理方式，支持端口镜像

电源：

输入电压：DC12-52V（双电源冗余备份）

接入端子：凤凰端子       支持双电源冗余

支持内置过流4.0A保护    支持反接保护

机械特性：

外壳：IP40防护等级，金属外壳

安装方式：DIN卡轨式安装、壁挂式安装

散热方式：自然冷却，无风扇

尺寸：144 x 104 x 48mm （长 x 宽 x 高）

重量：0.64Kg

POE标准：

标准PoE : IEEE802.3af/ IEEE802.3at

PoE端口: 1-8口支持PoE

输出功率 :

最大功率15.4W (IEEE 802.3af)

最大功率30W (IEEE 802.3at)

POE端口自动识别af/at

整机功率：120W

冗余技术：

支持ERPS

组播技术：

支持 IGMP snooping

LED 指标：

电源指示灯：PWR

接口指示灯：电口、光口（Link/ACT）

防护等级：

IP40

认证：

通过认证 : CE、FCC、RoHS、ISO9001    公安部检验报告

平均无故障时间：300,000 小时