# 一分二百兆POE级联宝

▼产品概述

- 天博一分二POE这是一款高性能、低功耗的 10/100M干线延长交换机，是组中、小型局域网的首要选法。它提供了2个10/100Mbps端口，外加1个 10M/100Mbps UP LINK端口，可用于连接带宽更高的上游设备。支持标准POE与非标输入，采用储存转发技术，确保带宽有效的分配到每一个端口。全线速百兆连接到工作组或服务器，方便即插即用，这种灵活的无阻塞架构，用户使用可以不受带宽和媒体网络的限制。交换机支持半双工和全双工工作模式，每个交换端口均支持自适应功能,端口采用存储转发模式,产品性能优越、使用简单、方便直观，为工作组用户或者小型局域网提供理想的组网解决方案。

▼产品特性

- ◆ 支持IEEE 802.3/802.3u

- ◆ 3个10/100Mbps自适应 RJ45 ，支持自动翻转(Auto-MDI/MDIX)

- ◆ 支持1K MAC address

- ◆ 支持EEPROM配置

- ◆ 支持IEEE802.3 af/at

- ◆ 所有端口均支持2KV防雷

- ◆ 支持 16 VLAN(IEEE Std 802.1q)

- ◆ 支持最大转发数据包长度2048 bytes

- ▼应用

- 此交换机广泛用于室内小型局域网，为无线AP或者POE摄像机等POE设备提供稳定的网络信号与功率（电源）。

- ▼产品参数

| 芯片方案 |  | RTL8305NB+SD4923E |
| --- | --- | --- |
| 标准/协议 |  | IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3af/at |
| 拓朴结构 |  | 星形 |
| 网络介质 |  | 10BASE-T: 非屏蔽3类、4类、5类双绞线（最大100m） 100BASE-TX/100BASE-T: 非屏蔽5 类、超5类以上双绞线(最大100m) |
| 接口 |  | 1个 10/100M RJ45端口（Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX） 1个 10/100M RJ45端口（,Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX） 1个10/100M UP-LINK RJ45端口（Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX） |
| 级联 |  | 所以端口 |
| 转发模式 |  | 存储转发 |
| MAC地址空量 |  | 1K |
| 交换容量 |  | 0.6Gbps |
| 包转发率 |  | 0.447Mpps |
| 包缓存 |  | 768Kbits |
| 巨型帧 |  | 2048bytes |
| 指示灯 | 每台 | Power.System (Power:黄灯) 电源指示灯状态为：常亮 |
|  | 每端口 | Link/Activity (Link/Act:绿灯) 接入信号时指示灯状态为：闪烁 |
| 电源 |  | POE供电或者非标供电 |
| 供电引脚 |  | 1/2 ,4/5（+），3/6, 7/8（-），输入输出端口支持4芯/8芯供电 |
| POE端口输出功率 |  | 30W |
| POE输出指示灯 |  | 有网络连接时橙色，无网络连接时红色 |
| 静态功耗 |  | 最大：0.2W |
| 使用环境 |  | 工作温度: -10 ℃~ 70 ℃ (32℉~127℉) 存储温度: -40 ℃~85 ℃ (-97℉~142℉) 工作湿度:10%~90% 不凝结 存储湿度:5%~95% 不凝结 |
| 尺寸 |  | 室内：108.5*42*24mm |
|  |  | 室外：140*85*33mm |
| 外壳材料 |  | 塑胶外壳 |