5.8G室外无线网桥CPE

450M 3KM

▼产品概述

TBC-APN2621AB是一款能支持5G全频段，使用802.11AC技术的高性能企业级室外网桥产品。独特的数码管配对技术，无需电脑配置，轻松完成点对点、点对多点（8点以内）设备的配对。百兆网络接口，5G 802.11AC MIMO技术无线处理速度最高可达450Mbpsbps。供电方式灵活，支持24V POE网线供电及12V 1A DC本地供电，网线供电距离可达80米（与网线材质有关）。采用室外IP65防风、防雨、防尘、防晒防护等级外壳设计，轻松适应户外各种恶劣环境。内置14dBi双激化板状天线，安装简单快捷。具有高性能、高增益、高接收灵敏度、高带宽等特点，大大增强了无线传输性能及稳定性，广泛应用于中短距离的视频传输及数据传输。

▼产品特点

- 450Mbpsbps高速率和NAT高转换率

- TBC-APN2621AB采用802.11ac技术，提供高达450Mbpsbps的无线接入速度，是相同环境下802.11/b/g/n产品的2倍左右，同时NAT的转换率>93%,实现通过外网的下载上传速度更快，网上冲浪随心所欲。

- 透明的高效节能

- 该产品支持IEEE802.3az，可以实现在一个没有可发送帧的收发器就可以进入低功耗模式，当有新帧到达时，收发器会在数微秒内返回活动模式，从而实现了对协议上层几乎透明的节能。并可根据端口的实际流量自动调整能源消耗，可以迅速在全速运行和低功率闲置模式之间转换，为用户节省30%的功耗，极大限度的节约运行成本。

- 波束成形技术

- 通过波速成形技术能够在干扰方向未知的情况下，自动调节阵列中各个阵元的信号加权值的大小，使天线方向图的零点对准干扰方向而抑制干扰，增强系统有用信号的检测能力，优化天线方向图，并能有效地跟踪有用信号，抑制和消除干扰及噪声，即使在近距离分布多干扰和信号同频率的情况下，也能成功地抑制干扰。

- 配对简单高效

- 无需网络专业知识，无需电脑操作，轻松拨码并将主从设备数码管调节到相同数值即可完成点对点、点对多点（8点以内）配对工作。

- 支持5G全频段

- 支持的频道有36、40、44、48、52、56、60、64、149、153、157、161、

- 特殊频道默认不开启，需要时可以开启。

- ▼产品参数

| 硬件配置 |  |
| --- | --- |
| 型号 | TBC-APN2621AB |
| 主芯片 | MTK7628KN |
| 时钟频率 | CPU：560MHz DDR:N/A Ref:40MHz |
| 无线技术 | 5.8G: 450Mbps 802.11b/g/n/ac 1T1R |
| Memory | 8MB DDR RAM |
| Flash | 2MB |
| 网络接口 | 2*10/100 Mbps自适应网络接口 |
| 按 钮 | 1*数码开关/复位按钮，短按数码管显示数值加一， 长按15秒恢复出厂设置 |
| 指 示 灯 | 信号SIG指示灯，ETH网络接口状态指示灯，电源指示灯、数码管指示灯 |
| 电 源 | 24V 1A非标 POE供电； DC 12V 1A，功耗﹤10W |
| 工作环境 | 温度：-30℃～+55℃（工作），-40℃ ～+70℃（储存） 湿度（非凝结）：10％～90％（工作），5％～95％（储存） |
| 产品尺寸 | 260*90*37mm |
| 天 线 | 内置双极化高增益14dBi定向板状天线（水平波半角60°，垂直波半角60°） |

诚招各地代理商