TBC-PTR1200

1200M无线面板AP

▼产品概述

这是一款高性能双频 802.11ac 入墙 AP，支持智能信道分析、自动最优信道选择，最高可以支持带宽总计 1.2Gbps（2.4GH 支持 300Mbps+5GHz 802.11ac 支持 900Mbps）。本产品支持网关、AP 等模式，可为用户提供多种组网方式，使用户应用场景更加广泛。

▼产品图片

▼产品特点

- 相比 802.11n AP，连接速率翻倍、覆盖范围扩大

- 支持硬件看门狗功能，免维护

- 同时运行 2.4GHz（300Mbps）和 5GHz（900Mbps）实现最大无线吞吐量

- 按键设计关灯关 WiFi 功能，保障用户处于一个舒适的环境

- 集成 PoE(IEEE 802.3af PoE)，降低部署开销

- ▼产品参数

| 规格参数 |  |
| --- | --- |
| CPU | MT7628DAN+MT7613BEN |
| Flash | 8M |
| DDR2 | 64M |
| 2.4G 工作频段 | 2.4GHz – 2.484GHz |
| 2.4G WIFI 传输协议 | 802.11 b / g / n |
| 5G 工作频段 | 5.150GHz～5.850GHz |
| 5G WIFI 传输协议 | 802.11 a / n / ac |
| 内置天线 2 .4G | 全向天线 2pcs，每根增益：2dBi |
| 内置天线 5G | 全向天线 2pcs，每根增益：2dBi |
| SSID 隐藏 | 支持 |
| 最高速率 | 1200Mbps |
| 最大支持无线接入 | 100+ |
| 最大发射功率 | <21dBm |
| 接 口 (WAN) | 1 个 10/100M 自适应WAN 口,支持 48V POE 供电 |
| 接口（LAN） | 1 个 10/100M 自适应LAN 口 |
| POE | 48V 0.5A |
| 按键 | reset 键（短按 1 次关灯，连续短按 2 次关灯和关 WIFI,长按 10 秒恢复出厂默认配置） |
| 状态指示灯 | 系统灯 |
| 最大功耗 | <8W |
| ESD 测试- I | 空气放电:±4KV |
| 浪涌 测试- I | 共模：±2KV |
| 产品尺寸 | 87mm*86mm*35.8mm |
| 工作环境 | 正常工作温度:-20°C to 55°C；极限工作温度-30°C to 70°C；存贮温度: -40°C to 70°C；湿度： 5％～95％（无凝结） |

- ▼软件功能

| 支持模式 | 网关模式: 设备通过 WAN 口连接到广域网后使用静态 IP,DHCP 或 PPPOE 等方式接入到互联网 |
| --- | --- |
|  | AP 模式：设备将无线网络信号覆盖至其他客户端或设备，并使用以太网线连接至其他路由器后接 入广域网 |
| 无线功能 | SSID 广播 |
|  | SSID 数量：4（2.4GHz）+4（5GHz），支持中文SSID |
|  | 隐藏 SSID 功能 |
|  | 无线认证方式：OPEN、WPA/WPA2-PSK |
|  | 信道 、信道带宽可设置 |
|  | 无线 MAC 地址过滤：支持白名单(100) |
|  | VLAN ID: VLAN-ID 范围必须是 3~4094, 0 表示不启用 |
|  | 频谱导航（5G 优先） |
|  | WiFi 定时关闭功能 |
|  | 用户隔离：无线网络间隔离、AP 内部隔离 |
|  | 发射功率设置 |
|  | 无线客户端数量限制，支持最大用户数 100 |
|  | 提供了当前环境的 WIFI 分析功能 |
| 网络功能 | IPv4 地址：支持静态地址，支持从管理服务器获取地址，从网管获取地址 |
|  | DHCP 服务器：即可内置DHCP 服务器，也可以是外置 DHCP 服务器 |
|  | 云平台服务器 |
|  | 防火墙功能 |
|  | 二三层漫游: 通过与 AC 控制器配合，无线用户可以在二层网络和三层网络之间无缝漫游 |
|  | PPPOE 功能： 支持PPPOE 拨号功能 |
| 设备管理 | 备份配置信息 |
|  | 恢复配置信息 |
|  | 恢复出厂设置 |
|  | 重启包括定时重启和立即重启 |
|  | 密码修改 |
|  | 固件升级，可选升级完成后是否恢复出厂设置功能 |
|  | 时间管理包括系统显示时间和时间同步 |
|  | 系统日志 |
|  | 胖瘦 AP 切换功能 |

- ▼产品尺寸图

- 产品指示图

- 产品外形图