# 万兆强三层工业级交换机（RTL）

产品概述

产品概述

TBC-GF3224U24GF-4TF交换机是我司推出的一款万兆三层交换机，配备4个万兆SFP+光口和24个千兆光口，具备先进的硬件处理能力和最丰富的业务特性。支持IPv4/IPv6 硬件双栈及线速转发，使客户能够从容应对即将带来的IPv6 时代其提供高容量的交换能力。TBC-GF3224U24GF-4TF交换机具有-40℃～80℃的工作温度，具有超强的坚固度能适应各种严苛环境。1U机架式安装、宽温操作，使TBC-GF3224U24GF-4TF的交换机成为一个即插即用的工业级设备，为用户的以太网设备联网提供可靠、便捷的解决方案。

产品特性

产品概述

●接口规格：4个万兆光口+24个千兆光口

●宽温工作：-40℃～80℃超宽工作温度范围

●宽压工作：AC/DC 110-240V

●网络冗余：支持STP/RSTP/MSTP，支持ERPS（自愈时间<20ms）

●组播管理：支持IGMP Snooping/MLD Snooping

●VLAN：支持802.1Q VLAN、QinQ、Voice VLAN、MAC VLAN、IP VLAN

●链路聚合：支持链路静态/动态聚合,提供完善的带宽利用率
●时钟同步：支持PTP协议
●安全管理：支持ACL访问控制列表，支持802.1X

●管理功能：支持WEB、CLI、SNMP等多种管理方式
●监控维护：支持端口镜像，接口状态监控，日志管理

功能特性

产品概述

丰富的端口类型，灵活的端口扩展

TBC-GF3224U24GF-4TF交换机支持多样化端口，能够满足大型网络汇聚或中小型网络核心的不同的组网需求。

强大的处理能力

TBC-GF3224U24GF-4TF交换机基于 VCore-III MIPS-based CPU强大、稳定的处理能力；

完善的安全控制策略

支持基于端口的用户IP+MAC地址认证、基于端口的802.1X认证，

支持基于三、四层的ACL功能，有效防御ARP攻击和病毒；

支持完善的风暴控制功能，可对广播、组播、单播风暴进行抑制。

支持特有的ARP入侵检测功能，可有效防止黑客或攻击者通过ARP报文实施日趋盛行的“ARP欺骗攻击”；

支持IP Source Guard特性，防止包括MAC欺骗、IP欺骗、MAC/IP欺骗在内的非法地址仿冒，以及大流量地址仿冒带来的DoS攻击。

提供DHCP Snooping（侦听）功能，通过建立和维护DHCP Snooping绑定表，实现侦听接入用户的MAC地址、IP地址、租用期等信息，解决了 DHCP用户的IP和端口跟踪定位问题。

完备的可靠性保护机制便捷的管理维护

TBC-GF3224U24GF-4TF交换机通过CPU保护策略对发往CPU的报文进行流分类和流限速，避免非法攻击报文对CPU的攻击和资源消耗；

支持STP、RSTP、MSTP等多种生成树协议，快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提高冗余链路利用率；

支持工业级以太网环网协议ERPS，提供毫秒级的快速业务倒换性能，保证业务不中断。而且协议简单可靠、倒换性能高、维护方便、拓扑灵活，可以大大方便用户进行网络的管理和规划；

采用工业级元器件，具有防雷、防过压、防浪涌设计，宽电压输入，保证在不良自然天气及电压不稳环境下网络的正常运行。

通过简单的可视化WEB界面（支持http及https协议），可对交换机的各种功能进行简单方便的操作；

支持SNMP V1/V2/V3网管对设备进行配置管理；

支持命令行配置（CLI）、通过Telnet、Console口进行管理；

支持SSH2.0等加密方式，使得管理更加安全；

支持LLDP协议，使网络管理更为简单；

支持NTP时钟协议，可自动同步网络时间；

产品技术指标

产品概述

产品型号：

TBC-GF3224U24GF-4TF

产品端口：

4个万兆光口+24个千兆光口

管理端口：

1个Console口

复位键：

1个恢复出厂设置键

交换容量：

1.2Tbps

包转发率：

406Mpps

MAC地址：

支持32K MAC地址表；支持自动更新，双向学习；

工作温度：

—40~80°C

存储温度：

—40~85°C

工作湿度：

10%～90%无凝结

存储湿度：

5%～95%无凝结

输入电压：

AC/DC 110-240V

支持内置过流4.0A保护

外观尺寸：

328 x 172 x44mm

整机重量：

<3Kg

整机功耗：

<35W

端口汇聚：

支持静态聚合、动态聚合

端口镜像：

支持多对一的端口镜像，对镜像源端口的数量没有限制

环路保护:

支持环路检测/环路避免

环网协议：

支持工业级环网协议ERPS

端口流控:

支持半双工基于背压式控制；

端口限速:

支持全双工基于PAUSE帧；

IP路由:

支持基于端口的输入/输出带宽管理

支持静态路由；

支持动态路由RIP、RIPng、OSFP、OSPFv3；

支持VRRP（虚拟路由冗余协议）

QOS：

SP（Strict Priorty），严格优先级轮转算法；

WFQ (Weighted Fair Queuing)加权公平排队；

WRR (Weighted Round Robin)，加权优先级轮转算法；

Random Early Detect (RED)，随机早期检测算法；

WeightedRandomEarlyDetection (WRED)，加权随机早期检测算法；

Head Of Line，防止拥塞机制；

Best-Effort Service，尽力而为服务；

First come first served，先到先服务算法；

802.1p端口队列优先级算法；

Cos/Tos，QOS标记；

网线线序：

支持Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线

系统维护：

支持配置文件上传/下载；    支持升级包上传；

支持WEB恢复出厂配置；     支持系统日志功能；

支持Ping检测、tracert检测、网线检测；

支持WEB界面管理（支持http及https协议）；

支持CLI界面管理；         支持Telnet远程管理；

支持SSH 2.0；              支持SNMP网管；

支持RMON；                 支持LLDP；

VLAN：
最大支持4096个VLAN；

支持802.1Q标准的VLAN；

支持QinQ

支持Voice VLAN、MAC VLAN、IP VLAN；

风暴抑制：

支持对广播、组播、单播等进行抑制

生成树：

支持STP生成树协议；

支持RSTP快速生成树协议；

支持MSTP多生成树协议；

支持协议标准:

IEEE 802.3ad,链路聚合协议；

IEEE 802.3,10BASE-T以太网；

IEEE 802.3u,快速以太网标准；

IEEE 802.3ab,千兆以太网标准；

IEEE 802.3z,千兆以太网光纤标准；

IEEE 802.3ae,10G以太网标准；

IEEE 802.3x,全双工以太网数据链路层流控；

IEEE 802.3az,EEE高效节能以太网标准；

协商模式：

千兆光口支持1G/100M

万兆光口支持1G/2.5G/10G等速率模式

组播控制：

支持  IGMP Snooping；

支持  MLD Snooping（Multicast Listener Discovery Snooping）；

安全特性：

硬件支持IP ACL，MAC ACL，Vlan ACL，支持基于三、四层的ACL功能；

硬件支持基于端口的IP+MAC绑定；

支持IP Source Guard；     支持ARP Detection功能；

支持IEEE 802.1x端口认证； 支持Radius认证；

时钟协议：

支持NTP

支持PTP（1588v2）

DHCP:

支持DHCP Client；        支持DHCP Server；

支持DHCP Snooping；      支持DHCP Relay；

平均无故障时间：

300,000 小时