5.8G室外无线网桥CPE

900M 5KM

▼产品概述

TBC-APN2521AB是一款能支持5G全频段，使用802.11A/N/AN/AC技术的高性能企业级室外网桥产品。独特的数码管配对技术，无需电脑配置，轻松完成点对点、点对多点（8点以内）设备的配对。千兆网络接口，5G 802.11AN MIMO技术无线处理速度最高可达900Mbps。供电方式灵活，支持24V POE网线供电及12V 1A DC本地供电，网线供电距离可达80米（与网线材质有关）。采用室外IP65防风、防雨、防尘、防晒防护等级外壳设计，轻松适应户外各种恶劣环境。内置14dBi双激化板状天线，安装简单快捷。具有高性能、高增益、高接收灵敏度、高带宽等特点，大大增强了无线传输性能及稳定性，广泛应用于中短距离的视频传输及数据传输。

▼产品特点

- 900Mbpsbps高速率和NAT高转换率

- TBC-APN2521AB采用802.11A/N/AN/AC技术，提供高达900Mbps的无线接入速度，是相同环境下802.11/b/g/n产品的3倍左右，同时NAT的转换率>93%,实现通过外网的下载上传速度更快，网上冲浪随心所欲。

- 透明的高效节能

- 该产品支持IEEE802.3az，可以实现在一个没有可发送帧的收发器就可以进入低功耗模式，当有新帧到达时，收发器会在数微秒内返回活动模式，从而实现了对协议上层几乎透明的节能。并可根据端口的实际流量自动调整能源消耗，可以迅速在全速运行和低功率闲置模式之间转换，为用户节省30%的功耗，极大限度的节约运行成本。

- 波束成形技术

- 通过波速成形技术能够在干扰方向未知的情况下，自动调节阵列中各个阵元的信号加权值的大小，使天线方向图的零点对准干扰方向而抑制干扰，增强系统有用信号的检测能力，优化天线方向图，并能有效地跟踪有用信号，抑制和消除干扰及噪声，即使在近距离分布多干扰和信号同频率的情况下，也能成功地抑制干扰。

- 配对简单高效

- 无需网络专业知识，无需电脑操作，轻松拨码并将主从设备数码管调节到相同数值即可完成点对点、点对多点（8点以内）配对工作。

- 支持5G全频段

- 支持的频道有36、40、44、48、52、56、60、64、149、153、157、161、182、186、190、194 特殊频道默认不开启，需要时可以开启。

- ▼产品参数

| 硬件配置 |  |
| --- | --- |
| 主芯片 | MTK7620DA+7612E 内包64M RAM |
| 闪存 | 8MB Flash |
| 尺寸 | 260*90*37mm |
| 天线 | 5.8G（802.11a/n/an/ac）2T2R |
| 天线增益 | 内置双极化高增益15dBi定向板状天线 |
| 速率 | 5.8g 900Mbps |
| 端口 | 1个10/100/1000Mbps RJ45端口，1个10/100Mbps RJ45接口 |
| 电源 | 支持DC 12V 1A ，POE 24V 1A非标供电 |
| 按钮 | 1*数码开关，短按数码管显示数值加一 1*复位按钮，长按5秒恢复出厂设置 1*拨码开关，左右切换主从模式 |
| 传输距离 | 5KM |
| 工作频段 | 802.11a/n/an/ac : 5.1GHz~5.8GHz (中国) |
| 发射功率 | 11a. r6_24,r36,r48,; 23. r54; 20. 11AC VHT20. MCS0, MCS1_2, MCS3_4, MCS5, MCS6; 23. MCS7; 23. MCS8; 20. MCS9; 20. 11AC VHT40. MCS0, MCS1_2, MCS3_4, MCS5, MCS6; 23. MCS7; 20. MCS8; 20. MCS9; 20. 11AC VHT80. MCS0, MCS1_2, MCS3_4, MCS5, MCS6; 23. MCS7; 20. MCS8; 20. MCS9; 20. |
| EVM | 11n MCS; 要求小于（dB）. Modulation; Coding rate. BPSK; 1/2; -5. QPSK; 1/2; -10. QPSK; 3/4; -13. 16QAM; 1/2; -16. 16QAM; 3/4; -19. 64QAM; 2/3; -22. 64QAM; 3/4; -25. 64QAM; 5/6; -28. 11ac MCS; 要求小于（dB）. Modulation; Coding rate. BPSK; 1/2; -5. QPSK; 1/2; -10. QPSK; 3/4; -13. 16QAM; 1/2; -16. 16QAM; 3/4; -19. 64QAM; 2/3; -22. 64QAM; 3/4; -25. 64QAM; 5/6; -27. 256QAM; 3/4; -30. 256QAM; 5/6; -32. |
| EVM | 5GHz; Symbol; Parameter; Rx(dBm). 802.11a; Srf (OFDM); 1Rx chain; 6Mbps; -88. 54Mbps; -72. 802.11ac; 802.11ac VHT20; 1 Stream(1x1); MCS0; -84. MCS7; -67.5. MCS8; -64. 2 Stream(2x2); MCS0; -83. MCS7; -66.5. MCS8; -63. 802.11ac VHT40; 1 Stream(1x1); MCS0; -82. MCS7; -65.5. MCS9; -58.5. 2 Stream(2x2); MCS0; -81. MCS7; -64.5. MCS9; -57.5. 802.11ac VHT80; 1 Stream(1x1); MCS0; -79. MCS7; -62. MCS9; -55.5. 2 Stream(2x2); MCS0; -78. MCS7; -61. MCS9; -54.5. |
| 支持速率 | 802.11ac: 6.5Mbps-867Mbps 802.11n: 6.5Mbps and 300Mbps |
| 工作/存储温度 | -温度：-30℃～+55℃（工作），-40℃ ～+70℃（储存） 湿度（非凝结）：10％～90％（工作），5％～95％（储存） |

诚招各地代理商