深圳市天柏通信科技有限公司

SPOE供电交换机规格书

- SPOE供电数字交换机：4+2=6口

- TBC-5FP4206N-X（如图）X：表示12+36-供电；

产品概述

TBC-5FP4200系列非标SPOE供电交换机，具备4个百兆电口+2个百兆自适应上联电口；其中1-4口支持非标24VSPOE供电端口，单端口SPOE功率达30W，整机最大SPOE输出功率48W。作为非标SPOE供电设备，必须接入对应的非标用电设备（如无线网桥、楼宇可视门禁对讲等），或者配套对应的非标分离线进行转换，进而实现网线SPOE供电。通过网线对各种PD适配终端设备供电，如水晶头的线序不是直通模式，交换机在通电启动过程中的断电保护功能状态下，受电设备将不能正常通电；满足对高密度SPOE供电有需求的网络环境，广泛应用智慧楼宇、智能化弱电项目等组建经济高效的数字网络传输。

非网管机型交换机，即插即用，无需配置，使用简单方便（提示：非标需要做直通水晶头，以免不供电）；

- 产品特点

- 百兆接入，双电口上行（级联应用）

- ◇ 提供4个10/100M自适应带断电保护电口+2个10/100M自适应快速以太网电口,方便现场灵活级联组网，满足光纤传输等各种场景组网需求。

◇ 所有端口支持无阻塞线速转发，传输更流畅。

◇ 支持IEEE 802.3,IEEE 802.3U,IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。

- SPOE供电功能

◇ 4个10/100Base-TX RJ45端口支持24V SPOE供电，满足楼宇对讲、安防监控、无线网桥等供电需求。

◇ 整机最大SPOE输出功率达48W，单端口最大POE输出功率为30W。

◇ 通过SPOE交换机的供电端口直连非标SPOE受电设备（楼宇对讲）或者SPOE交换机+非标分离器（接摄像机）两种方式，双电口上行级联或链接到汇聚交换机，快速实现SPOE网线供电与数据传输功能。

- 操作简单

◇ 即插即用，无需配置，简单方便。

◇ 带长距离功能开关，开启时1-4口支持10M/250米长距离传输;

◇ 用户通过电源指示灯(Power)、端口状态指示灯轻松掌握设备的工作状态。

- 设备稳定可靠

◇ 主机低功耗、无风扇静音设计，金属外壳，保证产品稳定运行。

◇ 采用合理的内置电源结构，高冗余设计，提供持久稳定POE供电输出。

◇ 设备完全符合ISO：9001，CE、FCC、ROHS等要求，使用安全可靠。

- 产品技术与规格

| 型号 | TBC-5FP4206N-X | TBC-4FP4206N-2PFX |
| --- | --- | --- |
| 固定端口 | 4个10/100Base-TX SPOE口（Data/Power） 2个10/100Base-T 上联RJ45口 (Data) | 4个10/100Base-TX SPOE口（Data/Power） 1个10/100/1000Base-T 上联RJ45口 (Data) 1个千兆SFP光口（光纤连接） |
| SPOE端口 | 1-4端口支持24V非标SPOE供电（带断电保护功能） |  |
| 功能开关（Extender） | 开启后，1-4口支持10M/250米长距离供电与传输 |  |
|  | 注意：当开关状态改变时，必须重启交换机，开关功能才可以生效； |  |
| 网络协议 | IEEE802.3 10BASE-T； IEEE802.3u 100Base-TX；IEEE802.3ab 1000Base-T；IEEE802.3x |  |
| 供电标准 | 非标准强制DC24V SPOE供电; |  |
| 网口特性 | 10/100BaseT（X）或10/100/1000BaseT自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应端口 |  |
| 转发模式 | 存储转发（全线速） |  |
| 背板带宽 | 1.2Gbps |  |
| 包转发率 | 0.9Mpps |  |
| MAC地址 | 1K |  |
| 包转发缓存 | 4M |  |
| 双绞线传输 | 10BASE-TX ： Cat5 or later UTP(≤250 meter) 100BASE-TX ： Cat5 or later UTP(≤100 meter) |  |
| 供电引脚 | 支持1/2(+)，3/6(-)，4芯供电 |  |
| AF/AT | 15.4W/25.5W |  |
| 总功率 | 48W （AC100-240V） |  |
| 整机功耗 | 待机功耗：＜3W； 满载功耗：＜60W |  |
| LED指示灯 | 电源指示灯 ：PWR（绿色）； 网络指示灯 ：（绿色）； |  |
| 配套电源 | 内置开关电源,AC：100～240V 50-60Hz 5A |  |
| 工作温度/湿度 | -20～+65°C；5%～90% RH无凝结 |  |
| 存储温度/湿度 | -40～+75°C；5%～95% RH无凝结 |  |
| 外观尺寸 | 202*140*45mm（L*W*H） |  |
| 净重/毛重 | ＜0.6kg / ＜1kg |  |
| 安装方式 | 桌面式、壁挂式 |  |
| 防雷/防护等级 | 端口防雷：4KV 8/20us； 防护等级：IP30 |  |
| 安规认证 | CE mark, commercial；CE/LVD EN60950； FCC Part 15 Class B；RoHS； |  |
| 质保期 | 质保12个月，终身维护！ |  |

包装清单

| 订购信息 包装清单 | 物品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6口SPOE供电交换机 | 1 | 台 |
|  | AC电源线 | 1 | 根 |
|  | 快速使用指南 | 1 | 份 |
|  | 保修卡与合格证 | 1 | 份 |

| 设备型号 | 规格参数 |
| --- | --- |
| TBC-5FP4206N-X | 4个10/100M 端口+ 2个10/100M端口SPOE交换机，其中1-4端口支持24V非标POE供电，并支持10M/250米长距离传输，内置120W电源。 |