TBC-RPM5608GE-2GF

全千兆管理型POE交换机

▼产品概述

TBC-RPM5608GE-2GF是天博自主开发的新一代千兆二层AI智能POE交换机，可提供8个POE端口，所有POE端口符合IEEE802.3af/at标准，并支持光纤上行。可通过网线为无线AP、网络摄像头、网络电话机、掌上电脑等POE终端设备供电，传送距离大于100m，安装简单，即插即用。

交换机内置AI智能模块，可与全息AI平台联动实现以下特色功能：

- 智能开局：手机扫码快速登记交换机信息；全网交换机一键配置下发；自动生成交付报告；

- 智能管理：可通过平台集中配置管理交换机及批量升级交换机，以及交换机更换时可自动同步原配置；

- 智能监测：实时监测交换机运行状态、IP地址冲突、DHCP冲突、网络环路、端口协商异常、端口流量异常等故障及精准定位告警；

- 智能自愈：智能分析终端运行状态，当终端运行异常时POE端口可智能重启终端；当发现网络环路时能智能阻断环路；

- 智能识别：自动识别终端类型，如IPC、门禁、对讲、电脑等；自动监测终端设备在离线状态；

- 智能可视：自动生成全局可视化拓扑图；交换机运行状态可视化；链路流量及使用率可视化；端口信息可视化；

- 智能运维：可通过云端远程、手机小程序实现便捷运维，并自动生成运维周报及运维月报；

▼产品图片

- ▼产品参数

| 型号 | TBC-RPM5608GE-2GF |
| --- | --- |
| 固定端口 | 8个10/100/1000M电口（POE/POE+） |
|  | 2个千兆SFP独立光口 |
| 管理端口 | 1个Console口 |
| 复位键 | 1个Reset键 |
| 供电标准 | IEEE802.3af/at标准自适应 |
| 最高输出功率 | 30W |
| 总功率 | POE最大输出功率125W，电源最大功率150W |
| POE脚位 | 1/2(+)，3/6(-)； |
| 交换容量 | 336Gbps |
| 包转发率 | 102Mpps |
| 转发模式 | 全线速存储转发 |
| 工作温度 | -10~50°C |
| 存储温度 | -40~70°C |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 |
| 外观尺寸 | 280（L）*180(W)*44(H)mm |
| 防雷等级 | 6KV |
| 输入电源 | AC：110～240V/50～60Hz/150W |
| 整机重量 | <2.5Kg |
| LED指示灯 | Power，Link/Act，POE Status |
| 节能环保 | 符合国际“EEE”环保节能标准 |

| 支持协议标准 | IEEE 802.3af，以太网供电POE标准 |
| --- | --- |
|  | IEEE 802.3at，以太网供电POE+标准 |
|  | IEEE 802.3u，快速以太网标准 |
|  | IEEE 802.3ab，千兆以太网标准 |
|  | IEEE 802.3z，千兆以太网光纤标准 |
| MAC地址 | 8K |
|  | 自动更新，双向学习 |
| 端口缓存（buffer） | 4.1M |
| 巨型帧（Jumbo Frame） | 9216Byte |
| AI智能 | 交换机内置AI智能模块，可与全息AI平台联动实现智能开局、智能可视、智能监测、智能管理、智能自愈、智能识别、智能运维等AI智能功能 |
| VLAN | 基于端口VLAN |
|  | 最多4K 个VLAN |
|  | 802.1Q标准 VLAN |
| 生成树 | STP生成树协议 |
|  | RSTP快速生成树协议 |
| 端口汇聚 | 8组汇聚，每组最多8个端口 |
| 端口镜像 | 收发双向的端口镜像 |
| 环网 | 支持环网，多台设备组环 |
|  | 环路保护功能，防止二层环路 |
|  | 支持下行多环技术，2端口串行多台终端 |
| 端口隔离 | 下行端口相互隔离，同时都能与上行口通信 |
| 端口流控 | 半双工基于背压式控制 |
|  | 全双工基于PAUSE帧 |
| 端口限速 | 基于端口的输入/输出带宽管理 |
| 组播控制 | IGMPv1/2/3和MLDv1/2 Snooping |
| IPv6 | 支持Pingv6、Telnetv6 |
| DHCP | DHCP Snooping |
| 风暴抑制 | 所有端口基于带宽调节、风暴过滤的风暴抑制(包括未知单播、多播、未知多播、广播类型的风暴) |
| 安全特性 | 防攻击控制，防止如Land攻击、Blat攻击、Ping攻击 |
|  | 基于端口的MAC绑定 |
| QOS | 802.1p端口队列优先级算法 |
|  | Cos/Tos，QOS标记 |
|  | WRR (Weighted Round Robin)，加权优先级轮转算法 |
| POE | 端口供电优先级管理 |
|  | 端口智能重启 |
|  | 端口定时供电 |
| 网线线序 | Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线 |
| 协商模式 | 端口自动协商功能（自协商传输速率和双工模式） |
| 系统维护 | 检测网线的联通性 |
|  | 升级包上传 |
|  | WEB恢复出厂配置 |
|  | 系统日志功能 |
| 网络管理 | WEB界面管理 |
|  | CLI界面管理 |
|  | Telnet管理 |
|  | SNMP V1/V2C/V3管理 |
|  | 全息AI平台 |
|  | 支持云端管理 |